鄂环审字〔2024〕103号

鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市建政商贸有限责任公司固体废弃物治理项目技改工程

环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市建政商贸有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古欣盛环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市建政商贸有限责任公司固体废弃物治理项目技改工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查会议研究通过，现批复如下：

- 该项目位于鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇乌兰哈达村刘家梁社现有项目加工区域内。2022年12月取得《鄂尔多斯市建政商贸有限责任公司固体废弃物治理项目环境影响报告表》批复（鄂环审字〔2022〕351号）。2023年4月，完成该项目竣工环境保护自主验收。主要建设内容为在现有项目年处理30万t/a固体废弃物处理线的基础上，新增煤泥烘干加热系统与环保设施，将外购的20万t/a湿煤泥烘干后再与煤矸石、其余湿煤泥混合。本次技改除新增的烘干设备以及相关环保工程外，其余工程均依托现有项目。技改完成后，30万t/a固体废弃物处理线将废弃煤矸石3万t/a、湿煤泥7万t/a以及干煤泥15.87万t/a混合，成品物料供应发电厂配煤使用。本次技改总投资65万元，其中环保投资40万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境管理。运输车辆设置车厢挡板，做到表面覆盖，限制车速，避免露天作业，降低扬尘；尽量选用先进的低噪声施工设备，在高噪声设备周围适当设置屏障，严格控制施工时间，加强对施工机械的维护保养，以减轻噪声对周围环境的影响。

- 2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。物料装卸扬尘的大气污染防治措施包括加工区域为封闭式车间，车间定期洒水，排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）煤炭工业无组织限值要求。烘干废气的大气污染防治措施为SNCR脱硝+布袋除尘器+钠碱法脱硫，氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放限值》（GB12371-2014）表2相关限值要求，颗粒物、二氧化硫满足《工业炉窑大气污染排放标准》（GB9078-1996）相关限值要求，废气经30m高排气筒达标排放。

- 3.认真落实《报告表》中提出的水污染防治措施。脱硫废水沉淀后泵入脱硫塔循环使用，不外排。

- 4.落实固体废物污染防治措施，妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。生活垃圾定期由当地环卫部门统一收集处置。烘干除尘灰、锅炉炉渣和脱硫废渣等暂存在一般固废暂存间，定期销售到鄂尔多斯市重友新型建筑材料有限公司作为建筑材料。废机油和废油桶依托现有的危废间暂存，委托有资质的单位进行回收处理。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

5.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备、安装减振基础、厂房隔声等，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- 6.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境

2024年5月27日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古欣盛环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年5月27日印发