鄂环审字〔2024〕104号

鄂尔多斯市生态环境局

关于长庆油田苏里格南作业分公司2024年产能建设项目环境影响报告书的批复

长庆油田苏里格南作业分公司：

你公司报送的由陕西博厚建设环保工程有限公司编制的《长庆油田苏里格南作业分公司2024年产能建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗和乌审旗境内，项目总占地99.851hm2，新增部署产能为5.95×108m3天然气，全部为弥补递减产能。主要新建气井143口、井丛15座，新建15条天然气采气管线合计61.033km、新建12条注醇管线合计43.181km、新建15条巡井道路合计10.264km，同时配套建设通信、自控工程等配套辅助工程。本项目不新增集气站，全部依托苏南区块现有苏南C1、C2、C3、C4四座集气站。项目总投资14.3753亿元，其中环保投资约1719万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告书》和《技术评估报告》提出的生态保护和恢复措施。控制井场作业范围，尽量减少占地；施工结束后，全面恢复植被；加强施工管理，严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围，尽可能减少对原有植被和土壤的破坏；管线及道路施工过程中应严格控制施工作业带，挖掘时应将表层土、底层土分开堆放，在施工结束后分层回填；加强对井场和管线回填区植被的绿化和抚育工作，并定期采取养护、补种等措施，提高植被覆盖率。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。采用节能环保型柴油发电机和优质轻柴油并定期对柴油发电机等设备进行维护；运输材料的车辆用苫布遮盖并在车辆经过时控制车速，定期对施工场地进行洒水抑尘；气田开发集输采用密闭流程，井口设置紧急切断阀，采用技术质量可靠的仪表、阀门、控制设备等；集输系统采取有效措施控制管道天然气泄漏事故发生，加强对采气树、管道、阀门进行天然气测漏检验，及时消除事故隐患。

3.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的水污染防治措施。钻井废水经收集后用于配置钻井液，井场内循环利用，最终无法回用的委托有能力的单位处置；井场及施工区设置移动式环保厕所，生活废水经生活污水暂存罐储存后，定期送附近污水处理厂处理。运营期产生的气田水依托现有集气站分离收集后通过采出水管线输送至第五天然气处理厂进行处理，达到《气田水注入技术要求》（SY/T6596-2016）和《气田水回注技术规范》（Q/SY01004-2016）水质要求后回注，不外排。落实《报告书》和《技术评估报告》提出的地下水和土壤监测要求。

4.合理安排施工时间，尽量减少或避免夜间的施工操作；选用低噪声机械设备或自带隔声、消声的设备，各站场距压缩机近厂界设置声屏障；合理安排强噪声施工机械的工作频次，加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，降低噪声源强。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。钻井过程中产生的泥浆、岩屑等工业固体废物应当分层收集、处理。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

6.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局、鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局、鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年5月29日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局、市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，陕西博厚建设环保工程有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年5月29日印发