鄂环审字〔2024〕106号

鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市丛融羊绒制品有限公司

羊绒深加工项目环境影响

报告书的批复

鄂尔多斯市丛融羊绒制品有限公司：

你公司报送的由内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司编制的《鄂尔多斯市丛融羊绒制品有限公司羊绒深加工项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 该项目位于内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区达拉特产业园三垧梁片区鄂尔多斯市丛融羊绒制品有限公司现有厂区内。原内蒙古达拉特经济开发区管理委员会环境保护局于2013年2月16日对《达拉特旗佳亮商贸有限公司年梳洗1000吨山羊绒绵羊毛建设项目建设项目环境影响登记表》进行了批复，建设无毛绒梳洗生产线2条，年梳洗绵羊毛600吨、山羊绒400吨。达拉特旗佳亮商贸有限公司于2019年更名为鄂尔多斯市丛融羊绒制品有限公司。本次改扩建在现有厂房的基础上，新建染色车间、纺纱车间、一般固废暂存间、危废暂存间以及配套的环保设施等。建成后年清洗羊绒3000吨，年分梳羊绒100吨，年生产染色羊绒500吨，年生产羊绒绒线700吨。本项目总投资8203.3万元，其中环保投资490万元。

- 《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

- 大气污染防治措施。现有洗绒车间、分梳车间废气分别经“集气罩+布袋除尘器”处理后排放；纺纱车间安装1套空调加湿净化系统，车间内含尘废气经车间顶部的吸风口进入空调滤尘室进行喷淋捕集处理，处理后的废气通过空调送风系统无组织排放；颗粒物有组织排放及厂界无组织浓度均满足执行《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996）表2相关限值要求。污水处理站为封闭车间，厌氧池加盖密闭，产生的恶臭气体引入“UV光解+活性炭一体化机”处理后排放，氨、硫化氢和臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求，恶臭污染物厂界浓度执行表1二级标准限值要求。染色车间使用冰醋酸作为染色助剂，冰醋酸挥发量较少，以无组织形式排放，厂内非甲烷总烃浓度需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内挥发性有机物无组织排放限值要求，非甲烷总烃厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

- 水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。洗绒废水采用“细格栅+滚筒式格栅+气浮+厌氧+缺氧+CASS”处理工艺处理，出水满足《毛纺工业水污染物排放标准》（GB28937-2012）表2间接排放标准后，排入清水池；染色废水采用“调节池+芬顿反应+混凝沉池+CASS”处理，出水满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单表2间接排放标准后，排入清水池，与洗绒废水处理站排水汇合后排至园区污水管网，分别在洗绒废水和染色废水处理站出水口安装在线监控设施。纺纱车间空调排污水与生活污水经化粪池收集后，通过污水管网排入园区污水处理厂处理。

- 通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

- 固废污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

- 地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

- 强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

- 三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局及内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年6月3日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年6月3日印发