鄂环审字〔2024〕107号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古亚诺科技有限公司年产16万吨

化学品项目环境影响报告书的批复

内蒙古亚诺科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古信中生态环境技术有限公司编制的《内蒙古亚诺科技有限公司年产16万吨化学品项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》,经研究，现批复如下：

- 该项目位于鄂尔多斯市杭锦经济开发区独贵塔拉产业园北项目区内,总占地119383平方米。主要新建30000吨/年硫化钠生产线、12000吨/年硫酸二甲酯生产线、6000吨/年二甲基二硫生产线、1000吨/年二甲硫基甲苯二胺生产线、1000吨/年二乙基甲苯二胺生产线、100000吨/年硫磺生产线、10000吨/年叔丁醇生产线及其配套的储运工程、环保工程、辅助设施等。

本项目总投资62000万元，环保投资总额为1750万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1.加强施工期环境管理，施工场地四周设围挡，定期洒水抑尘；现场封闭作业，建筑材料存放于库房或严密遮盖，散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭型运输车；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。

硫化钠生产工艺产生废气，排气筒DA001采用“低氮燃烧+SNCR+沉降室+热管换热器+一级布袋除尘器+一级湿式双碱脱硫+一级钠碱法+一级布袋除尘器”处理，排气筒DA002采用“二级碱喷淋+一级布袋除尘器”处理；硫磺提浓工序产生的颗粒物，排气筒DA005采用二级布袋除尘器处理。上述废气满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015及其修改单）表4 大气污染物特别排放限值后排放。

硫酸二甲酯车间、二甲基二硫车间、四效蒸发装置、DETDA/DMTDA车间、硫磺提浓车间、叔丁醇车间、危废暂存间和罐区大小呼吸产生的废气，DA003排气筒采用“一级循环水冷凝+二级深冷+二级碱喷淋+TO+二级碱喷淋”处理，DA004排气筒采用“二级深冷”处理，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）后排放，非甲烷总烃、硫酸二甲酯、甲醇满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值及表6有机特征污染物及排放限值后排放，二甲基二硫、甲硫醇满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后排放，硫酸满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）后排放。

采用有效措施确保无组织废气排放满足相应标准，非甲烷总烃、颗粒物浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值；硫酸雾、二氧化硫、氮氧化物及甲醇浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值；氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲基二硫、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值，厂区内无组织VOCS满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1排放限值。

- 3.严格落实各项水污染防治措施。强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。硫化钠、硫酸二甲酯、二甲基二硫产生的工艺排水全部回用；软水站排水回用至循环冷却水系统；循环冷却水回用至洗泥工序用水；环保工程排水全部回用至二甲基二硫生产工序用水。叔丁醇车间产生的废水及办公生活产生的生活污水分别暂存至叔丁醇车间污水储罐、厂区污水池内，定期通过罐车拉运至杭锦旗亿嘉环境治理有限公司进行处理。

4.严格落实土壤和地下水污染防治措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。建立完善的土壤和地下水跟踪监测制度，合理设置土壤和地下水监测点，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。如发现土壤和地下水污染状况，应根据实际情况依法开展相关污染风险管控和修复，并及时采取有效措施避免污染加重和扩散。

5.强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

6.根据《报告书》提出的固废污染防治措施，做好固体废物处置工作。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)对一般固废处置，炉灰、除尘灰、釜渣和S1-1硫化钠洗泥工序产生的泥渣进行填埋/制砖，废分子筛和反渗透膜厂家回收。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求要求进行设计、建设和管理，危险废物暂存至厂区危废库暂存，定期委托有资质单位清运处置。副产品甲硫醇钠和甲硫醚须进行属性鉴定，按照鉴定属性进行处置，以上各类固废均不得乱弃。

7.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局和内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区建设管理局,我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局和内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区会建设管理局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年6月7日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区建设管理局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古信中生态环境技术有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年6月7日印发