- 附件6

- 鄂尔多斯市主要河流设计洪水成果

部分河流主要控制断面设计洪水成果

单位：立方米/秒

| 河流名称 | 控制断面 | 洪峰均值 | CV | CS/CV | P=1% | P=2% | P=3.3% | P=5% | P=10% | P=20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄 河 | 石嘴山 | 龙刘联调后 |  |  | 6150 | 6000 | 5850 | 5630 | 5410 |  |
|  | 巴彦高勒 | 龙刘联调后 |  |  | 5660 | 5550 | 5390 | 5190 | 4990 |  |
|  | 三河湖口 | 龙刘联调后 |  |  | 6040 | 5900 | 5730 | 5510 | 5290 |  |
|  | 昭君坟 | 龙刘联调后 |  |  | 6020 | 5830 | 5700 | 5450 | 5200 |  |
|  | 头道拐 | 龙刘联调后 |  |  | 5930 | 5810 | 5620 | 5430 | 5240 |  |
| 皇甫川（纳林川） | 沙圪堵 | 1890 | 1.18 | 2.5 | 10900 | 8900 | 7470 | 6360 | 4540 | 2850 |
| 罕台川 | 响沙湾 | 700 | 1.16 | 2.5 | 3960 | 3240 | 2730 | 2330 | 1670 | 1060 |
| 西柳沟 | 龙头拐 | 744 | 1.9 | 2.5 | 7150 | 5410 | 4210 | 3310 | 1940 | 879 |
| 毛不浪沟 | 图格日格 | 590 | 1.95 | 2.5 | 5830 | 4390 | 3390 | 2650 | 1530 | 678 |

数据来源：《内蒙古自治区防汛抗旱应急预案》