- 附件7

- 干旱等级划分

干旱指标和等级划分参考标准如表所示。

鄂尔多斯市旱情指标和等级划分参考标准

| 评价指标 |  |  | 轻度干旱Ⅳ | 中度干旱Ⅲ | 严重干旱Ⅱ | 特大干旱Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气象干旱 | 连续无雨日（日） | 春秋两季 | 15～25 | 26～45 | 46～70 | ≥70 |
|  |  | 夏季 | 10～20 | 21～30 | 31～45 | ≥45 |
|  |  | 冬季 | 15～30 | 31～50 | 51～80 | ≥80 |
|  | 降雨距平值（%） | 夏季一个月 | -20～-40 | -40～-60 | -60～-80 | ≤-80 |
|  |  | 春秋二个月 | -30～-50 | -50～-65 | -65～-75 | ≤-75 |
|  |  | 冬季三个月 | -25～-35 | -35～-45 | -45～-55 | ≤-55 |
| 农牧业干旱 | 10～20厘米深度的平均土壤相对湿度（%） |  | 60～50 | 50～40 | 40～30 | ≤30 |
|  | 作物受旱面积占播种面积比例（%） |  | 10～30 | 30～50 | 50～80 | ≥80 |
|  | 牧草地上生物量占牧草正常返青和正常发育年份的比例 （%） |  | 80～90 | 60～80 | 40～60 | ≤40 |
|  | 因旱饮水困难牲畜占总头数比例（%） |  | 2～5 | 5～10 | 10～15 | ≥15 |
| 人饮困难 | 因旱饮水困难人口（万人） |  | 1～2 | 2～5 | 5～10 | ≥10 |
| 城镇干旱 | 城镇缺水率（%） |  | 5～10 | 10～20 | 20～30 | ≥30 |
|  | 城镇人口用水困难率（%） |  | ＜5 | 5～10 | 10～20 | ≥20 |
|  | 水库蓄水量（河道来水量）距平值（%） |  | -10～-30 （-10～-20） | -30～-50 （-20～-35） | -50～-80 （-35～-50） | ≤-80 （≤-50） |

注：日降雨量小于5mm作为无效降雨，超过此值时作为降雨日。