鄂环审字〔2023〕141号

鄂尔多斯市生态环境局

关于杭锦旗锡尼镇城镇生活垃圾分类和处理项目环境影响报告书的批复

杭锦旗城市公用事业服务中心：

你公司报送的由内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司编制的《杭锦旗锡尼镇城镇生活垃圾分类和处理项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 项目位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇镇区东约10km锡尼镇垃圾填埋场预留场地内。项目日分选生活垃圾总量为100吨/天，焚烧处理生活垃圾60吨/天，处理餐厨垃圾10吨/天。主要建设内容包括生活垃圾分选车间、生活垃圾焚烧车间、餐厨垃圾处理车间等公辅助工程及环保设施。项目总投资3661.2万元，环保投资为207万元。

- 《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工场界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水；严禁在施工场地焚烧废弃物。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。焚烧烟气采用“SNCR脱硝+急冷+活性炭粉末喷射+旋风除尘+布袋除尘+活性炭固定床吸附+湿法脱酸+45m烟囱”的处理工艺，处理后废气须满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单中相关限值要求，恶臭污染物二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后排放。

分选车间及餐厨垃圾处理车间、渗滤液收集池等均为全封闭结构，并采用负压系统，同时设置恶臭气体收集系统，收集后的恶臭气体经预热后送入焚烧炉，作为助燃用一次空气。厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关限值要求。二氧化硫、氮氧化物均须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值。

3.认真落实《报告书》中提出的废水污染防治措施。强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活垃圾渗滤液、餐厨垃圾渗滤液、卸料平台地面冲洗废水、生活污水、初期雨水均送至锡尼镇填埋场渗滤液处理系统处理后回用，不外排。

4.切实落实地下水和土壤污染防治措施。结合区域地下水分布现状、水文地质条件和防渗措施，进一步优化重点污染防治区平面布置，严格按照《报告书》中的要求，对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施。定期对地下水和土壤进行跟踪监测，以免造成地下水和土壤污染。

- 5.强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

6.根据《报告书》提出的固废污染防治措施，做好固体废物处置工作。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置。生活垃圾定期收集后与进场的生活垃圾一并进行处理；渗滤液收集池污泥、砂石等不可燃物进入锡尼镇垃圾填埋场填埋处理；塑料、玻璃、金属外售综合利用；粗油脂回收之后外售用作化工原料综合利用；本项目炉渣进入锡尼镇垃圾填埋场填埋处理；飞灰经水泥固化后满足生活垃圾填埋场入场要求后就近进入锡尼镇垃圾填埋场填埋处理；废机油、废电池、废活性炭集中收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理。以上各类固废均不得乱弃。

7.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案,落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2023年6月30日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司，市生态环境局综合保障中心。

鄂尔多斯市生态环境局 2023年6月30日印发