鄂环审字〔2023〕192号

鄂尔多斯市生态环境局关于

2023年苏10区块第二批产建配套天然气管线项目环境影响报告书的批复

中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司：

你公司报送的由内蒙古鸣霄技术咨询有限责任公司编制的《2023年苏10区块第二批产建配套天然气管线项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目为内部集输管线，位于鄂尔多斯市乌审旗以及鄂托克旗境内。本项目共建设23条天然气输气管线，管线全长33.778km。本项目管线两端所涉及的采气井、集气站及阀组均已办理环保手续。项目总投资1113.1万元，其中环保投资329万元，占总投资的29.56%。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《鄂尔多斯市天然气开发生态环境保护条例》中提出的各项要求。

2.认真落实各项生态保护和恢复措施。建设施工过程中加强管理，严格控制施工活动范围，施工作业带宽度严格按设计要求布设，不得随意扩大施工作业带宽度。工程施工前，对具备条件的区域进行表土剥离，作为后期植被恢复的绿化覆土。施工结束后，结合管线穿越区域植被类型，撒播当地物种，尽快复垦并恢复到与周围生态景观协调一致，生态恢复宽度应不小于施工作业宽度。加强对管线回填区的绿化和管理抚育工作，及时在管线两侧及其所涉及区域进行植被恢复，并组织养护人员定期巡检，发现植被未存活地块及时补种，保证植被的成活率。

3.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。施工现场周边设置硬质封闭围挡，运输车辆进入施工现场应低速或限速行驶，减少产尘量；定时对施工现场各扬尘点及道路洒水；土石方临时堆放时须使用苫布覆盖，避免露天堆放，施工结束后立即回填或用于土地平整；材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，运输车辆行驶路线要避开居民区等环境敏感点；加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率。

4.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的地下水污染防治措施。严格按照国家相关规范要求，对管道、设备等采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；管道所经地区的地区等级、土壤类别、冻土深度及管道稳定性等要求综合确定，管道埋设深度为管顶覆土深度1.5m以下。加强地下管道及设施的固化和密封，采用防腐蚀和防爆材料。输气管线运行过程中采用压力监测等多种途径的监测手段。管线防腐层结构：三层PE加强级防腐，第一层环氧粉末（FBE>100μm)；第二层胶粘剂(AD）170～250μm；第三层聚乙烯（PE）2.5～3.7mm；管件、焊道外防腐层结构采用聚乙烯热收缩套(带)+聚乙烯热收缩套(带)，胶带宽100mm，补口厚度不小于1.4mm，与主管段环氧粉末防腐层的搭接宽度不小于200mm。7#、10#、16#、17#、18#、19#管线距离水井较近的管段加装钢筋混凝土套管。

5.合理安排施工时间，尽量减少或避免夜间的施工操作；加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，降低噪声源强；强噪声设备尽量远离距离敏感目标。

6.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。一般固体废物应立足于综合利用，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好存贮和安全处置工作，不得乱弃。

- 7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局和鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局和鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2023年8月14日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境局综合保障中心、市生态环境综合行政执法支队，内蒙古鸣霄技术咨询有限责任公司。

鄂尔多斯市生态环境局	  2023年8月14日印发