鄂环审字〔2023〕176号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司直立炉绿色转型节能技改项目

环境影响报告书的批复

内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古绿疆环境科技有限公司编制的《内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司直立炉绿色转型节能技改项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、项目位于鄂尔多斯市内蒙古准格尔经济开发区伊东循环经济基地内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司现有厂区。2007年6月，原内蒙古自治区环境保护局出具了《关于内蒙古伊东集团循环经济产业基地能源化工项目（60万吨/年兰炭联产10万吨/年甲醇）环境影响报告书的批复》（内环审〔2007〕106号）。2011年4月，原内蒙古自治区环境保护厅出具了《关于内蒙古伊东集团循环经济产业基地能源化工项目竣工环境保护验收的意见》（内环验〔2011〕26号）。

- 本项目为技改工程，将原2台外热式直立干馏炉改建为2台内热直立式干馏炉，单台产能25万吨/年，主要建设内容为重新砌筑炉体，配套改建煤气净化装置及出焦系统、备煤装置、煤气净化装置等公辅设施及环保设施。技改后年产50万吨兰炭，项目总投资7190.39万元，其中环保投资501万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工场界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水；严禁在施工场地焚烧废弃物。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。备煤工段产生的废气经集气罩收集，通过脉冲布袋除尘器净化后由1根22米高排气筒排放，须满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表6大气污染物特别排放限值要求。筛焦工段废气经集气罩收集，通过脉冲布袋除尘器净化后由1根31米高排气筒排放，须满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表6大气污染物特别排放限值要求。企业边界颗粒物、硫化氢、氨、氰化物、酚类、苯并（a）芘须满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表7限值要求，非甲烷总烃须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。

3.按照《报告书》相关要求，强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生产废水蒸氨废水全部雾化后引入直立炉进行焚烧处理，不外排。循环水站清净下水回用于煤气净化工段，不外排。生活污水依托现有化粪池处理后送准格尔旗国资燃气热力有限责任公司污水处理厂。

4.切实落实地下水和土壤污染防治措施。结合区域地下水分布现状、水文地质条件和防渗措施，进一步优化重点污染防治区平面布置，严格按照《报告书》、《技术评估报告》的要求，对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施。布设3口地下水跟踪监测井和3个土壤跟踪监测点，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，以免造成地下水和土壤污染。

- 5.强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

- 6.根据《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施，做好固体废物处置工作。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，备煤工段和筛焦工段废气处理产生的除尘灰集中收集外售。沥青渣、焦油渣、废机油和废油桶等危险废物暂存于危废暂存库，定期委托有资质单位处置。

7.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局和内蒙古准格尔经济开发区管理委员会建设管理局(生态环境管理办公室)，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局和内蒙古准格尔经济开发区管理委员会建设管理局(生态环境管理办公室)负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2023年8月4日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，内蒙古准格尔经济开发区管理委员会建设管理局(生态环境管理办公室)，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古绿疆环境科技有限公司，市生态环境局综合保障中心。

鄂尔多斯市生态环境局 2023年8月4日印发