鄂尔多斯市“十四五”水安全

保障规划

水是生命之源，生产之要，生态之基，水安全是指水资源开发、水灾害处置和水环境保护对经济社会发展和生态系统稳定的保障程度，水安全是国家安全的重要组成部分，关系到资源安全、生态安全、经济安全和社会安全,保障国家水安全是实现国家现代化的重要基础，也是人类文明发展的必然要求。随着经济发展和社会主要矛盾的变化，水安全中老问题仍然有待解决，新问题越来越突出、越来越紧迫，水资源已成为支撑经济发展的刚性约束，保障水安全面临严峻的形势和挑战。

习近平总书记在十三届全国人大一次、二次、三次会议内蒙古代表团发表的重要讲话以及在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话，指出要坚持绿水青山就是金山银山的理念，对黄河流域水资源节约集约利用提出“四水四定”的明确要求，以水而定、量水而行，因地制宜、分类施策，总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的系列讲话，为我市水利改革发展提供了重要遵循，鄂尔多斯市要走生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。

鄂尔多斯市全境位于黄河流域上中游地区，是我国北方重要的生态屏障，也是国家重要的能源重化工基地，地处干旱半干旱区，水资源匮乏，生态脆弱，面临着水资源供需矛盾突出、水旱灾害防御压力大、水生态保护任务重和供水安全保障能力不足的重大挑战。

为深入贯彻落实习近平生态文明思想和“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路以及内蒙古自治区要走生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，《鄂尔多斯市“十四五”水安全保障规划》以补短板、强监管、激活力作为主线，通过总结“十三五”期间水安全保障取得的成就、查找不足之处，对我市在水资源承载能力与供水安全保障、防洪安全保障、水生态安全保障和涉水事务管理方面面临的形势进行了深入的分析研判，从补齐水利基础设施短板、强化涉水事务监管能力建设、深化水利体制机制改革等方面，系统谋划了鄂尔多斯市“十四五”时期水安全保障项目和保障措施。对于提升我市水安全保障能力，基本建成与生态文明建设、乡村振兴和经济高质量发展相适应的水安全保障体系，解决人民群众期待急迫解决的水安全保障问题具有十分重要的意义。

一、规划基础与面临形势

- （一）水资源利用现状

1.用水现状

2020年，全市供水总量16.63亿m3，其中地表水5.99亿m3、地下水8.46亿m3、疏干水1.45亿m3、其它（含再生水）0.73亿m3，分别占用水总量的36.0%、50.9%、8.7%、4.4%。用水总量为16.63亿m3，已接近16.79亿m3用水总量红线，按产业结构划分为城乡生活及其它用水1.78亿m3、农牧业用水11.38亿m3（其中地下水7.18亿m3）、工业用水3.47亿m3，分别占用水总量的10.7%、68.4%、20.9%。

2.用水水平

人均水资源量：2020年，鄂尔多斯市人均水资源占有量1358m3，低于全国（1964m3）和内蒙古自治区（2270m3）平均水平。综合用水量：2020年鄂尔多斯市人均综合用水量771.5m3，万元GDP用水量32.70m3（按2015年不变价计算）。农业用水水平：2020年农业灌溉用水量11.38亿m³，农田灌溉水有效利用系数达到0.569；工业用水水平：2020年工业用水量3.47亿m³，万元工业增加值用水量13.85m3（按2015年不变价计算）；生活用水水平：2020年城镇和农村人均生活用水分别达到135.3L/人•d、49.4L/人•d，基本符合《内蒙古自治区地方标准》（DB15/T385-2020）要求。

3.用水现状与三条红线指标关系分析

用水总量控制指标符合性分析：2020年，全市总用水量为16.63亿m³，扣除再生水用水量为15.90亿m3，较当年用水总量控制指标（16.79亿m3）低0.89亿m3。用水效率控制指标符合性分析：2020年全市农田灌溉水有效利用系数为0.569，高于2020年农田灌溉水有效利用系数控制指标0.560，满足农业用水效率指标要求；按2015年不变价计算，全市万元GDP用水量为32.70m³、万元工业增加值用水量为13.85m3，均满足“2020年水资源管理工作任务”中的目标要求（按2015年不变价计算，万元GDP用水量≤50m³，万元工业增加值用水量≤15m³）。水功能区纳污控制指标：2020年考核国家重要水功能区达标率100%，高于目标值74%。详见表1-1。

| 鄂尔多斯市 | 用水总量控制指标 （亿m3） | 用水效率控制指标 |  |  | 国家重要水功能区达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 万元GDP用水量按2015年不变价计算（m3） | 万元工业增加值用水量按2015年不变价计算（m3） | 农田灌溉水有效利用系数 |  |
| 目标值 | 16.79 | ≤50 | ≤15 | 0.560 | 74 |
| 实际值 | 15.90 | 32.70 | 13.85 | 0.569 | 100 |

表1-1   2020年度水资源管理任务完成情况

- （二）“十三五”水安全保障取得的成就

1.水资源集约安全利用体系建设

“十三五”期间，鄂尔多斯市实施了水资源消耗总量和强度双控方案，在农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损、节水开源及非常规水利用、深化体制机制改革行动等方面成效显著。

（1）严格执行用水总量和强度双控制度。印发了《鄂尔多斯市“十三五”水资源消耗总量和强度双控实施方案》，明确了各旗区2020年用水总量及用水效率控制指标。在计划用水管理上，对纳入用水管理的取用水户依据用水定额标准和近年实际用水量等综合核定并下达了年度用水计划，对管网覆盖范围内年用水量5000m³以上的用水户实行了计划用水管理。水资源超载旗区要制定并实施用水总量削减计划，建立监测预警机制，严格执行《内蒙古自治区地方标准》（DB15/T385-2020）要求，主要作物、工业产品和生活服务业采用先进用水定额限值。鄂尔多斯市将双控目标纳入对各旗区实行最严格水资源管理制度考核，以及市党委政府和各旗区党政领导班子绩效考核，强化了水资源消耗总量和强度双控任务的有效落实。

（2）实施工农业和城镇节水行动计划。“十三五”期间各旗区均开展了县域节水型社会建设规划的编制工作，严格施行能源化工项目用水节水措施，规定了用水定额；全面落实《黄河南岸灌区节水补贴奖励办法》，对节水予以补贴。鄂托克前旗、杭锦旗、达拉特旗、东胜区和康巴什区已完成县域节水型社会建设工作，达到年度目标任务。鄂尔多斯市市级机关和事业单位建成节水型单位比例分别达100%、59.3%，旗级机关和事业单位建成节水型单位比例达88.9%、48.7%，全市41家单位被评为市级节水型单位，12家单位被评为自治区级节水型单位。

（3）节水开源加大非常规水利用力度。编制了《鄂尔多斯市矿井疏干水和再生水综合利用方案及分年度方案》，摸清了疏干水、再生水底数，提出了综合利用思路和指导意见；编制了《鄂尔多斯市水资源平衡利用配置工程（疏干水及再生水）可行性研究报告》。对非常规水可利用量大并分布较为集中的区域实现联调联供；对非常规水分布较分散，不具备联调联供条件的区域实现就近消化，最终达到非常规水的高效利用。煤矿疏干水、再生水已纳入到日常水资源管理范畴，已成为鄂尔多斯市工业供水主要水源之一。煤矿疏干水利用方面：2020年煤矿疏干水涌水量达到1.57亿m3，回用量1.45亿m3，回用率达到92%，截至2020年底共配置水量1.2亿m3，保障了部分区域园林绿化、景观补水需求。再生水利用方面：2020年再生水年均总产水量0.87亿m3，回用量0.73亿m3，回用率达到84.0%，截至2020年底工业配置水量0.36亿m3，剩余部分用于部分区域园林绿化、景观补水。既提高了水资源重复利用率与水资源承载能力，又降低了对水环境的污染风险。

2.供水保障能力建设

（1）城镇供水保障能力显著提升。市人民政府印发了《鄂尔多斯市中心城区水源配置方案》，明确了康巴什区常规供水水源地为哈头才当水源地；东胜区常规供水水源地为西柳沟、哈头才当、罕台川（沙湾子）水源地；伊金霍洛旗阿勒腾席热镇常规供水水源地为查干淖尔水源地。同时，将准格尔旗西部供水工程作为东胜区备用水源，将哈头才当和查干淖尔水源地剩余水量作为中心城区备用水源。积极开展水源地安全达标建设工作，已完成1个自治区级和9个市级重要饮用水源地安全达标建设评估工作。

（2）农村牧区水利基础不断夯实。“十三五”期间，实施了黄河南岸灌区续建配套与节水改造工程，累计完成渠道衬砌116km，配套改造建筑物1705座，新建排水泵站4座，疏浚整治排水沟23km。实施鄂托克旗碱柜中型灌区节水改造项目，完成投资0.13亿元；实施了西北节水增效、小型农田水利重点县、牧区节水灌溉等项目，累计发展节水灌溉面积78.0万亩；推进农村牧区饮水安全巩固提升，综合采取改造、配套、升级、联网等方式，进一步提高农村牧区集中供水率、自来水普及率。“十三五”期间累计实施农村牧区饮水安全巩固提升工程795处，解决了23.4万人、305万头（只）牲畜饮水问题，全面解决0.54万建档立卡贫困人口的饮水问题。到2020年底，全市农村牧区饮水已建立起较为全面的工程体系，供水能力有了较大的提升，全市农村牧区集中供水人口比例达到83.0%，农村牧区自来水普及率达到78%，为打赢脱贫攻坚提供了坚实水保障。

3.防汛抗旱减灾体系建设

“十三五”以来，鄂尔多斯市持续推进黄河干流、中小河流治理、病险水库除险加固、山洪灾害防治等薄弱环节建设，水旱灾害综合防御能力切实增强。

（1）黄河鄂尔多斯段二期防洪工程顺利实施。黄河鄂尔多斯段二期防洪工程完成堤防加培36.3km，顺堤河治理24.6km，垂直防渗16.8km，反压及压浸平台完成60.8km，工程护坡59.6km，干流堤顶路面370.0km，上堤道路475处，防风防浪林173.8km，黄河干流基本达到流域规划确定的防护标准。

（2）中小河流治理工作成效显著。实施了皇甫川、都思兔、无定河和窟野河4条重要支流治理工程，累计治理河道50km，新建堤防2.5km。实施了准格尔旗呼斯太，达拉特旗呼斯太、西柳沟、布日嘎斯太沟、壕庆河，东胜区吉鲁庆、东乌兰木伦河三台基川、哈什拉川碾盘梁沟、铜匠川，伊金霍洛旗忽鸡兔沟，乌审旗纳林河堤防加固、鄂托克旗乌珠林段、乌珠林矿区段、棋盘井一号沟，杭锦旗朝凯沟，鄂托克前旗五湖都格淖等18条中小河流治理工程，治理河道112km，新建护岸13.1km，加固堤防11.5km。规划实施重要段落堤防达到设计标准。

（3）加快推进病险水库除险加固。实施了草圪图水库、柴登北水库、海流图水库、皂火壕水库、海湾水库、公益盖三库、胜利水库、尔力湖沟水库等8座病险水库除险加固，消除了工程险情，为农牧业灌溉、安全饮水、工业供水提供了保障。恢复或新增总库容786.74万m3，恢复或新增灌溉面积0.38万亩，保护下游2.26万人口、2.51万亩耕地的安全。

（4）加强山洪灾害防治工作。“十三五”期间，我市深入进行山洪灾害调查评价、群策群防体系建设，完善监测站点的补充和调整，监测预警平台完善延伸至乡镇的建设，建成了东胜区、伊金霍洛旗、准格尔旗和达拉特旗等4个县级山洪灾害监测预警系统，开展了鄂托克旗、鄂托克前旗、乌审旗、杭锦旗和康巴什区等5个农村基层防汛预报预警体系建设，开展了各类应急预案、防汛物资储备和防汛演习，强化了防汛队伍建设。

4.水生态文明建设

（1）生态流量(水量)管控质量不断提高。按照《内蒙古自治区水利厅关于保障全区水利工程泄放水量的通知》(内水资〔2017〕136号)要求，巴图湾水库、札萨克水库、乌兰水库和布隆一号水库的调度运行方案均包含生态用水调度任务，无定河流域巴图湾水电站建立了小水电生态流量保障机制，年均下泄生态流量3000万m3。积极推进跨界河湖联动管理保护，与陕西省榆林市河长办共同签发了《跨界河湖管理保护联动机制实施意见》，从2016年开始，每年向红碱淖补水100万m3，有效改善红碱淖水质。

（2）地下水管理及超采区治理工作取得实效。加快实施超采区综合治理，推动实现采补平衡。2015年内蒙古自治区人民政府公布了全区地下水超采区及禁采区和限采范围，公布的33个超采区包括我市8个地下水超采区，涉及达拉特旗3个（白泥井超采区、树林召超采区、解放滩超采区）、鄂托克旗2个（赛乌素草业公司及种羊场超采区、棋盘井超采区）、鄂托克前旗2个（敖镇超采区、三段地超采区）、乌审旗1个（查干苏莫超采区），涉及超采区的4个旗区通过开展节水灌溉、水源置换、封闭自备井、调整种植结构、停止向工业供水等多项措施，各超采区均达到了采补平衡，全市8个超采区于2019年达到采补平衡并销号。按照《内蒙古自治区人民政府关于加强地下水生态保护和治理的指导意见》(内政发〔2018〕52号)，严格落实“五控”制度，编制完成鄂尔多斯市及各旗区地下水生态保护规划。严格地下水用途管控，限制新增审批地下水项目，制定中心城区水资源配置方案，落实地下水用途管控要求。地下水水质管控措施到位，不断加大农业面源污染治理力度。落实机电井数量管控，开展了农业灌溉机电井摸底调查，全市农业灌溉机电井管控数量为10.88万眼，并将全市农灌机电井分配各旗区，建立旗级农灌井管控体系。

（3）水土保持治理成效显著。“十三五”期间，实施了国家水土保持重点建设工程、京津风沙源治理二期工程、晋陕蒙砒砂岩区沙棘生态减沙工程、淤地坝除险加固工程等一批生态建设工程，完成水土流失综合治理面积5338.28km2，累计完成水土流失治理面积3.48万km2，治理度达到48.8%。全市累计建成1682座淤地坝，其中骨干坝617座、中型坝523座、小型坝542座，通过实地测量，累计拦沙量约1.50亿m3。“十三五”期间累计完成淤地坝除险加固154座。2020年，全市水土流失总面积34116.2km2（其中水蚀面积7947.47km2，风蚀面积26168.73km2），比1995年内蒙古遥感监测水土流失面积71159.2km2减少52.1%，初步建成涵盖全市各类地貌的水土流失动态监测网络，建成水土保持监测站点8处。

（4）水生态环境持续改善。全面建立了以党政领导负责制为核心的河湖长制责任体系，在名录内的426条河流、88个湖泊共设立市、旗区、苏木乡镇、嘎查村四级河湖长1286人，实现了河湖长全覆盖。2018-2020年连续三年河湖长制工作考核在内蒙古自治区排名第一。河湖“清四乱”成效显著，河流湖泊面貌明显改善。完成河湖岸线保护利用规划“一河（湖）一策”、采砂规划的编制工作，乡村河湖管理不断加强。饮用水水源水质达标率100%；国家重点考核断面优良比例85.7%。建成污水处理厂31座，日处理能力58万t，城镇生活污水处理率达96.2%；工业园区污水实现应收尽收，处理后全部综合利用。创新开展沙漠水生态治理，累计引水超过3.6亿m3，在库布其沙漠形成近20km2水面和100km2湿地，实现减少入黄泥沙、促进土地改良、带动农牧民致富、保护与治理生态环境四大效益，开辟出“沙水林田湖草”一体化治理之路；通过补给黄河水、疏通淤地坝等措施对鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区湿地进行修复保护，累计补水2305万m3，恢复湿地水域面积近8.5km2。

5.涉水事务管理体系建设

（1）重点领域水利改革稳步推进。稳步推进水权水市场改革，为缓解工业供水的供需矛盾，提高水资源利用效率，促进节水型社会建设工作的顺利实施，先后实施了一、二期水权转让工程，从农业向工业转让水量2.23亿m3，加之盟市间水权转让水量0.66亿m3和拦沙换水试点工程换水量0.28亿m3，共争取工业用黄河水指标3.17亿m3，计入工业初始水权0.91亿m3黄河水指标，共计工业黄河用水指标4.08亿m3，解决了122个重点工业项目用水问题。杭锦旗首次运用市场机制开展排干再生水水权交易，配置排干再生水指标为1310万m3，标志着杭锦旗沿黄排干再生水水权指标交易正式步入轨道，也为自治区排干再生水开发利用提供经验借鉴。加快农业水价综合改革步伐，制定并出台了《鄂尔多斯农业水价综合改革实施方案》（鄂府办发〔2017〕68号），杭锦旗作为自治区农业水价综合改革试点旗，率先在沿河灌区实行农业水价综合改革，建立了合理反映农业供水成本、有利于节水和农田水利体制机制创新的农业水价形成机制，农业水价改革工作取得初步成效。水利建设管理机制体制初见成效，小型水利工程管理体制改革任务基本完成，准格尔旗作为自治区深化小型水利工程管理体制改革试点旗，完成改革工作并顺利通过验收。

（2）依法治水管水能力不断提升。涉水法规与制度体系进一步健全。出台了《鄂尔多斯市集中式饮用水水源保护条例》《鄂尔多斯市地下水管理办法》，编制印发了《中心城区水源配置方案》等规章制度。水资源管理能力不断提升。2020年鄂尔多斯市“三条红线”控制指标均完成了自治区下达的考核目标，持续保持用水总量未突破红线。水行政执法和监管机制有力有效，水行政执法“双随机一公开”监管得到大力推行。河湖保护与管理工作成效显著。印发了《鄂尔多斯市全面推行河长制工作方案》《鄂尔多斯市全面推行湖长制工作方案》，全面建立了河湖长制“四级河湖长+河湖志愿者”的组织体系，如期实现了习近平总书记“每条河流要有‘河长’了”的庄严承诺。全市河湖长制工作从“见河长”到“见行动”，河湖长制从“有名”到“有实”，在全区河湖长制工作考核中连续三年排名第一。

（3）水利信息化监管平台初步建成。使用或在建的信息化管理系统共15个，其中市水利局自建和在建系统共计5个：包括水土保持信息管理系统、水资源管理信息系统、南岸灌区信息化系统、节水增效信息化系统、智慧水利大数据平台。数据平台的建设，加快了互联网、物联网、大数据技术与全市水利工作的深度融合，初步构筑了全市水资源管理、防洪减灾、水生态环境保护、水土保持、河湖长制等业务应用体系和水利信息“强监管”系统平台。

6.水利建设投资

“十三五”期间鄂尔多斯市水利建设完成投资83.31亿元（其中黄河鄂尔多斯段二期防洪工程投资21.41亿元、2020年拦沙换水工程投资1.40亿元），年均投资16.66亿元，投资涉及国家预算内项目、财政资金水利项目、农业综合开发项目、地方投资项目、民间投资项目等，为“补短板，强监管”提供了有力资金保障。鄂尔多斯市2016—2020年水利建设完成投资情况见图1-1。

图1-1  鄂尔多斯市2016-2020年水利建设投资情况

- （三）面临的形势

鄂尔多斯地处黄河“几”字弯，黄河过境728km，居全国地市第二位，在黄河中上游生态保护中具有重要地位，是祖国北方生态安全屏障重要组成部分。水资源严重短缺、极端气候频现要求水利行业进一步优化水资源配置、提升防御水旱灾害的能力；水生态损害要求水利行业聚焦水生态修复、减小人类活动对生态的影响；地下水水位下降、河湖萎缩等水环境问题要求水利行业着力水环境保护、强化监管、统筹推进山水林田湖草沙的系统治理，从而满足人民群众对美好的水资源水生态水环境的需求。

1.水旱灾害防御方面

（1）黄河堤防协同治理不够。黄河流经鄂尔多斯市728km，占内蒙古段4/5、占黄河全长1/8，是全区黄河流经最长、全国黄河流经第二长的地市。现阶段我市建成四级以上堤防工程458km，但二级提防仅56km，且险工险段多，标准低，防汛任务重压力大。

（2）河流水库除险治理不够。全市流域面积30km2以上的426条河流仅对部分河流段落进行治理，特别是十大孔兑等黄河一级支流治理程度低，存量病险水库、病险淤地坝需除险加固。

（3）黄河滩区居民急需搬迁。黄河鄂尔多斯段滩区2146户、5216人急需搬迁。目前，虽然针对滩区村社，制定了“一村一策”防凌防汛预案，细化了人员转移避险方案，对各种险情落实了具体的防抢措施和农牧民安全转移的线路、安置地点及责任人。但汛期如遇大洪水，住户易遭受洪水危险，防御任务艰难。

（4）蓄滞洪区完善建设不够。现有蒲圪卜、昭君坟和杭锦淖蓄滞洪区，由于蓄滞洪区设施不完善，分洪功能还不强，随着近年黄河上游来水量的增多，黄河防凌防汛明显压力增大。

2.最严格水资源管理方面

（1）水资源禀赋先天不足。鄂尔多斯市水资源贫乏，是我国缺水最严重的地区之一，全市人均水资源量低于全区、全国平均水平，属资源性、工程性、结构性和指标性缺水并存地区。境内内流河属季节性河流，径流量小，外流河属黄河水系，是鄂尔多斯市主要的供水水源，但受制于黄河分水指标，可取水量受限。

（2）黄河水指标极为紧缺。鄂尔多斯市作为全区重要经济增长极，且作为国家重要战略能源基地，项目多需水量大，随着经济社会的快速发展，水资源需求不断增长，可以预见未来区域水资源供需矛盾将更加突出，水资源短缺成为制约全市经济社会发展的“第一瓶颈要素”。另外，鄂尔多斯市初始取得跨盟市水权转让指标1.15亿m3，自治区调整后仅剩余0.66亿m3，后期仍可能因部分项目建设进度缓慢调整核减指标。据统计，到2025年全市水资源缺口5.42亿m3，其中工业用水缺口1.25亿m3，农业用水缺口1.26m3，生态用水缺口2.11亿m3，生活用水缺口0.80m3。

（3）地下水管控仍需加强。2015年自治区划定鄂尔多斯市8个超采区，经过系统治理，于2019年达到采补平衡并销号。但从总体情况来看，除树林召超采区地下水水位相对稳定外，其它7个超采区地下水水位波动仍然比较大。

（4）违规取用水依然存在。从近年各类环保督察反馈问题看，全市无证取水、批用不符、超许可取水等违规取用水问题已经十分突出。仅2016年中央环保督察及2018年“回头看”、2020年自治区生态环境督察、2021年中央黄河流域生态环境突出问题，就反馈违规取用水400多家。

（5）非常规水资源回用率有待进一步提高。2020年全市煤矿疏干水排水量达1.57亿m3，回用量1.45亿m3，回用率92%。全市再生产水量0.87亿m3，回用量0.73亿m3，回用率84%。还需推动煤矿疏干水中水无害化、资源化管理，有效补充工业用水缺口。

（6）城市供水仍需加强。哈头才当水源地和查干淖尔水源地分别与呼吉尔特矿区和台格庙矿区重叠，饮用水源保护与资源开发利用存在矛盾；中心城区及城镇多为独立供水水源，无应急及备用水源地，如突发环境事故将难以保障供水安全。

（7）水资源配置格局不尽合理。农业用水在我市水资源配置中占比例较高，占总用水量的68.43%；工业用水方面工程性和资源性缺水问题较为严重，导致工业需水仍有较大缺口，水资源短缺明显制约工业的发展；农村安全饮水尚存在局部地区供水工程保障能力较弱的问题，氟超标、砷超标和苦咸水仍是水质超标的重要因素，农村地区水源地保护工作较为滞后。

3.河湖生态治理方面

（1）河湖“四乱”问题仍在。随着城市化进程的不断加快以及发展地方经济的需要，加之广大群众法律意识淡薄，环境保护意识相对较差，非法占用河道、开采河道砂石资源、围垦湖泊、乱丢乱弃及工业、农业、生活污水排放等对河湖健康造成威胁情况依然存在。

（2）责任落实不够。市、旗区、苏木乡镇（街道办事处）、嘎查村（社区）四级河湖长责任体系虽已建立，但有的部门、有的河长湖长认识还不到位，责任没有真正落实落细，在河湖管理保护特别是黄河流域生态保护方面还需压实责任，扎实履职。

（3）统筹治理不够。河湖管理保护是一项复杂的系统工程，涉及上下游、左右岸、不同行政区域和行业，部分部门主动参与河湖管理保护工作的意识还不强，配合力度还不够，特别是在河湖水生态综合治理方面还没有形成合力，单打独斗、各行其是、重复投资的现象依然存在。

4.水土流失综合治理方面

（1）水土流失形势依然严峻，防治任务依然艰巨。鄂尔多斯市地处黄土高原和黄河上中游，是全国水土流失最为严重的地区之一，也是国家级水土保持重点治理地区，特别是占全市总面积48%的丘陵沟壑区、波状高原区水土流失严重，且产粗沙量最多、危害最大、水土流失最为严重的2.0万km2裸露砒砂岩区，被公认为“世界水土流失之最”，有“地球环境癌症”之称；占全市总面积48%的库布其沙漠和毛乌素沙地，生态脆弱，沙化严重，是入黄泥沙和京津风沙重要源头。

（2）人为水土流失压力依然突出，监管任务艰巨。随着工业化、城镇化和农业现代化加快推进，各类基础设施建设规模保持在较高水平，地表扰动不可避免。一些生产建设单位还存在履行水土保持义务不到位的情况，违法违规行为时有发生。人为水土流失压力依然突出，依法依规严格监管的任务艰巨。

（3）水土保持监测和信息化应用还存在薄弱环节。水土保持监测站点建设滞后，入黄泥（风）沙监测站点还存在短板，监测支撑能力不太明显，卫星遥感、无人机、人工智能等新技术应用还需进一步强化，智慧水保建设仍需有效推进。

（4）建设管理和投入机制有待进一步加强。实施生态建设项目时，农牧民要求占地补偿或者要求自己实施项目，导致项目地块落实困难，矛盾较多，阻力较大。项目实施难度大，由于缺乏后期管护经费，项目区放牧偷牧现象严重，对林草措施破坏极大，治理成果得不到很好的保护。

5.农村牧区水利建设方面

（1）供水保障总体水平不高。鄂尔多斯市属典型的温带大陆性气候，干旱少雨，蒸发量大，恶劣的气候条件和特殊复杂的地形、地貌，使鄂尔多斯市成为资源型缺水、工程性缺水、结构性缺水和水质性缺水并存的地区。另外，建设于上世纪九十年代的供水工程以及部分农村牧区地区工程经多年运营管网老化，亟需维修养护；部分分散供水户，如遇持续干旱少雨天气，水源井出水量不足，导致季节性缺水；部分苏木乡镇未建立饮水安全工程设施管理长效机制和供水动态监测机制。

（2）工程运行管护能力不强。全市90%以上的小型集中供水工程由村委会管理，虽然全部设立了管水员来负责收缴水费、日常维修养护等工作，但是这一职务由村里人兼职，且管水员年龄普遍偏大，文化程度普遍偏低，知识吸收能力较差，无法做到专业化操作，容易出现因不当操作导致供水设施非正常运转情况。

（3）工程运行管护能力不强、经费不足。全市90%以上的小型集中供水工程由村委会管理，管水员仅负责收缴水费和日常简单维修养护，管水员管护能力不足，且收取的水费仅能满足电费、人员工资等基本支出。维修养护经费不足，导致工程带病运行或者暂停使用，严重影响影响效益正常发挥。

6.涉水事务监督管理方面

涉水事务管理方面主要存在水利信息化建设滞后，水库、堤防、河湖湿地及地下水位监控设施不完善，数据共享以及智慧应用滞后，满足不了水利工程管理、水库预警调度、河湖湿地监测、地下水位水量实时监控等现代化水利管理的要求；最严格水资源管理、河湖长制管理、水土保持强监管、水利安全生产和运行管理、水利监督执法能力建设等涉水事务仍需加强。水利改革有待突破，科技创新能力有待提升，水权、水价、水利投融资、河湖长制和水利工程管理体制改革等事项，涉及部门多、领域广，还需加强整体谋划；水利重大科技问题研究不够深入。

- 发展机遇

“十四五”时期，我市进入高质量发展阶段，水利工作必须全面适应经济社会发展新形势新要求，走高质量发展路子。黄河流域生态保护和高质量发展重大战略与市委、市人民政府启动实施建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区三年行动等一系列兴水惠民的决策部署给全市水利改革发展带来了极大地发展机遇。《鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出到2035年，鄂尔多斯将与全国、全区一道基本实现社会主义现代化，要夯实用水保障基础，以提高水资源利用效率和效益为核心，加快补齐水利基础设施短板，为全市经济社会持续健康发展提供水安全保障。

1.跟紧新时期国家生态文明建设发展步伐

党的十八届五中全会提出创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念。2019年，习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议内蒙古代表团审议时指出，要保持加强生态文明建设的战略定力，探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，加大生态系统保护力度，打好污染防治攻坚战，守护好祖国北疆这道亮丽风景线。为鄂尔多斯推进以荒漠化防治与现代能源经济高质量发展为主题的可持续发展指出了生态优先、绿色发展的新路子。

2.抓住“黄河流域生态保护和高质量发展”国家战略发展机遇

2019年9月18日，习近平总书记在郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话，黄河流域是我国重要的生态屏障和重要的经济地带，党中央把黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略。鄂尔多斯市全境地处黄河流域，我们围绕解决黄河流域存在的矛盾和问题，开展了大量工作，搭建黄河保护治理“四梁八柱”，整治生态环境问题，推进生态保护修复，完善治理体系，高质量发展取得新进步。同时，也要看到，在黄河流域生态保护和高质量发展上还存在一些突出矛盾和问题，要坚持问题导向，再接再厉，坚定不移做好各项工作。

3.落实水利部全面提升水安全保障能力

随着经济发展和社会主要矛盾变化，新老水问题越来越突出，错综复杂的因素加剧水安全风险。“十四五”国家水安全保障规划坚持底线思维，着眼于防范水安全领域可能出现的重大风险，从水资源节约保护、供水工程保障、水生态环境治理、水土保持、水旱灾害防御、涉水事务强监管等方面，提升水安全风险综合应对和管控能力，筑牢国家安全水网，确保供水、防洪和生态安全。

4.把握自治区新发展要求与“科技兴蒙”机遇

近年来，自治区加快建设“两个屏障”“两个基地”“一个桥头堡”，不断提升生态系统质量和稳定性，大力实施重要生态系统保护和修复重大工程，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，把保护黄河流域生态环境放在压倒性位置，推动大保护、大治理不断取得新成效。同时，“科技兴蒙”行动带动了创新资源向内蒙古集聚，激发了内蒙古科技创新活力，把科学技术部和各省市、高校、科研院所给予的支持，转化为实际的科技和高质量发展成果，更好地融入新发展格局，新技术、新材料、新产品、新模式、新业态不断涌现，数字化、网络化、智能化、绿色化已成为必然趋势。

5.紧盯全市生态文明建设重点，提升水利事业高质量发展水平

市委、市人民政府要求坚决守住生态底线，把保护黄河流域生态环境放在压倒性位置，实施建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区三年行动，开展黄河安澜、“四水四定”推进、入黄泥沙减量、污染防治攻坚等“十大行动”，统筹做好“双控”“双碳”工作，严控“两高”项目盲目发展，高标准建设绿色矿山，建设国家生态文明建设示范市

# 二、总体思路与发展目标

- （一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水重要讲话指示批示精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹发展和安全，统筹水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理，把水安全风险防控作为底线，把水资源承载力作为刚性约束上限，把水生态保护作为控制红线，加快水利基础设施网络建设，强化涉水事务监管，全面提升水安全保障能力，为鄂尔多斯经济社会高质量发展提供有力支撑和保障。

- （二）基本原则

1.坚持生态优先，绿色发展

贯彻习近平生态文明思想，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，把生态文明和绿色发展理念融入到经济社会发展全过程。

2.坚持节水先行，以水定需

把水资源作为最大的刚性约束，加快节水型社会建设，优化水资源配置，加强水资源消耗总量和强度双控，坚持以水定城，以水定地，以水定人，以水定产，促进人与自然和谐共生。

3.坚持风险防控，确保安全

强化涉水事务监管，把水安全风险防控作为底线，把水生态保护作为控制红线，建立健全水安全风险防控机制，提高防范化解水安全风险的能力。

4.坚持统筹兼顾，综合施策

加强水资源节约、水环境保护和水生态修复，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹河流上下游、左右岸、地上地下、城市乡村，推进流域系统治理。

5.坚持改革创新，激发活力

发挥市场在资源配置中的决定性作用，激发活力，建立水权、水价、水市场、投融资等市场机制，形成政府和市场协同发力的水安全治理局面，依法科学治水管水护水兴水，深化水利智慧化建设。

- （三）发展目标

到2025年，水旱灾害防御能力全面提升，水资源利用效率和效益明显提高，重点河湖水生态环境逐渐向好，河湖幸福指数全面提升，农村牧区供水安全保障程度进一步增强，涉水事务监管能力全面增强，全市水安全保障能力明显提升。主要规划指标见表2-1。

1.水旱灾害防御能力全面提升

积极推动黄河鄂尔多斯段三期防洪工程落地实施，实现沿黄“一堤一路两道林”，防洪抗灾能力大幅提升，防洪标准提高到20-50年一遇。中小河流防洪能力达到规划标准。分步推进杭锦淖尔、蒲圪卜、昭君坟等蓄滞洪区升级改造，基本具备分洪减灾能力。东胜区和康巴什区城市防洪排涝能力进一步增强。现有病险水库、病险水闸安全隐患全面消除，工程效益显著发挥。山洪灾害重点防治区综合防御体系得到巩固提升。有力有序有效推进滩区居民迁建工作，2023年底前迁建受洪水威胁较大的滩区居民919户2227人，2024-2025年抓好巩固提升，确保迁得出、稳得住。

2.水资源利用效率和效益明显提高

到2025年，全市用水总量控制在19.19亿m3以内，地下水用水总量控制在11.43亿m3以内；万元GDP用水量、万元工业增加值用水量分别较2020年下降10.4%和10.0%，分别达到42.17m3和17.20m3（按2020年不变价计算）；疏干水回用率达到95%以上，农田灌溉水有效利用系数达到0.63以上，农业水价综合改革深入推进，基本完成改革任务，促进农业节水。

3.水生态环境治理与水土保持全面提升

落实水资源消耗总量和强度双控，暂停水资源超载地区新增取水许可，巩固地下水超采区成效显著，地下水位显著回升。新增水土流失综合治理面积4500km2，水土保持率达到65.8%，加快推进黄河内蒙古段十大孔兑综合治理和黄河流域淤地坝建设项目（含黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程），到2025年，十大孔兑水土保持率达到70%以上，入黄泥沙量年均减少1100万t左右。水土保持监测和信息化达到更高水平，监测站布局进一步优化，监测更科学精准，水土保持以奖代补有效推动，市场和社会力量参与水土流失治理机制更加完善，水土保持发展活力明显增强。

4.农村牧区供水安全保障程度进一步增强

全面巩固提升农村牧区供水条件，全市农村自来水普及率达到83%以上，农村集中供水率达到84%以上，农村集中式供水工程水费征缴达到95%以上，现行标准下农村牧区饮水安全全部达标。

5.涉水事务监管能力全面增强

健全河湖管理法规规章，持续强化河（湖）长制，重要河湖水域岸线监管率达到90%，最严格水资源管理制度得到全面落实，违规取用水问题全面整改销号；依法治水全面强化，基本建立起覆盖主要河流、水利工程、水源地和取用水户的监测和监管体系。

6.信息化建设水平和改革创新能力全面提升

持续推动信息技术和水利工程强监管的深度融合，强化鄂尔多斯市水利行业的现代化智能化水平，实现水利行业向数字化、信息化转型升级，改革创新能力全面提升。

表2-1    鄂尔多斯市水安全保障规划主要指标

| 主要指标 | 单位 | 基准年 （2020年） | 规划年 （2025年） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全市用水总量控制 | 亿m3 | 16.63 | 19.19 | 约束性 |
| 地下水用水总量控制 | 亿m3 | 9.91 | 11.43 | 约束性 |
| 万元GDP用水量 | %/m3 | 47.07 | 下降10.4%/42.17 | 约束性 |
| 万元工业增加值用水量 | %/m3 | 19.11 | 下降10.0%/17.20 |  |
| 农田灌溉水有效利用系数 | / | 0.569 | 0.63 | 预期性 |
| 疏干水回用率 | % | 92 | 95 | 预期性 |
| 农村自来水普及率 | % | 78 | 83 | 预期性 |
| 农村集中供水率 | % | 83 | 84 |  |
| 水土保持率 | % | 60.7 | 65.8 | 预期性 |
| 重要河湖水域岸线监管率 | % | / | 90 | 预期性 |

注: 1.农村自来水普及率是指农村自来水覆盖范围内的人口数目与农村总人口的比率。

2.水土保持率是指区域内非水土流失面积占区域土地总面积的比例。

3.万元GDP用水量、万元工业增加值用水量值按2020年不变价计算。

4.重要河湖水域岸线监管率是指划定了河湖管理范围、明确了岸线功能分区和管理要求的重要河湖数量占重要河湖总数量比例，其中重要河湖是指设立了河湖长的河流和湖泊。

# 三、补齐水利基础设施短板

按照总体思路与发展目标，围绕保障供水安全、保障防洪安全、保障水生态安全和增强涉水事务管理能力等方面，针对鄂尔多斯市水安全保障面临的形势与机遇，从供水安全、防洪安全、水生态安全、水土保持综合治理、水利改革与涉水事务监管、信息化建设和水利科技等方面存在的问题，根据“水利工程补短板，水利行业强监管”水利改革发展总基调，提出了补齐水利基础设施短板的重点任务和建设项目。

- （一）保障供水安全

1.全面建设节水型社会

推进“四水四定”行动，把水资源作为最大刚性约束，开展《鄂尔多斯市“四水四定”方案》编制，在查清区域水资源条件、开发利用现状的基础上，分析水资源承载能力，按照水资源开发利用与区域经济社会展相协调的要求，提出水资源高效利用、全面节水及科学管理的布局和方案，实行“四水四定”。突出抓好地下水超采区巩固治理、违规取用水整治工作及取用水专项整治行动。落实水资源消耗总量和强度双控，暂停水资源超载地区新增取水许可。对黄河干支流规模以上取水口全面实施动态监管。

（1）实施农业节水增效行动。加快推进高标准农田建设，加大农业灌溉节水力度，开展农业用水精细化管理，积极推广以滴灌、喷灌为主的高效节水措施以及水肥一体化技术。优化调整种植结构，根据水资源条件调整农牧业结构和规模，要把水资源作为最大刚性约束，坚持以水而定、量水而行，坚持宜农则农、宜林则林、宜草则草，结合水土资源禀赋，平衡农业生态配置水量及规模，合理确定灌溉规模和耕地面积。推广畜牧渔林业节水方式，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，坚持以水定绿、以水定树、以水定草，做到宜林则林、宜草则草、宜荒则荒。

（2）实施工业节水减排行动。大力推进工业节水改造，完善供用水计量体系和在线监测系统，强化生产用水管理。对超过取水定额标准的企业分类分步限期实施节水改造，基本实现工业企业用水计划管理全覆盖。严格落实主体功能区规划，在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。对采用列入淘汰目录工艺、技术和装备的项目，不予批准取水许可。强化对高耗水行业企业生产过程和工序用水的监督管理，建成一批节水型企业。

（3）实施城镇节水降损行动。全面推进节水型城市建设，提高城市节水工作系统性，将节水落实到城市规划、建设、管理各环节，实现优水优用、循环循序利用。加大疏干水利用力度，重点在乌审旗、伊旗大型煤炭基地推广疏干水回收利用和示范项目，疏干水利用率达到95%以上。大幅降低供水管网漏损，加快推进城镇供水管网改造，推动供水管网独立分区计量管理，深入开展公共领域节水，加快推广普及生活节水器具，全面开展节水型公共机构、居民小区建设。

（4）强化取水许可管理。实行动态监管，依法依规审批新增取水许可，切实从源头把好节水关，开展取用水管理专项整治行动，重点整治未经批准擅自取水、未按规定条件取水等违法取水问题，依法规范用水行为。全面推广取水许可电子证照应用，严格自备井管理，依法关闭公共供水管网覆盖范围内的自备井。严格计划用水管理，加强用水计量监测。

2.水源工程建设

水源工程建设基本思路，一是需求导向，以各旗区对水资源实际需求作为工程规模的基本依据。二是结合不同区域特点，统筹全市水资源禀赋，加强骨干水网与区域水网连通。三是多水源调控，建立全市水资源调配格局，提高供水保障率，着力构建水资源调配工程体系，保障供水安全。

（1）重点水源工程

“十四五”期间规划实施鄂托克旗棋盘井镇区生活供水工程、蒙西地区供水工程、伊金霍洛旗呼和乌素沟小转龙湾蓄水工程和东胜区西柳沟水源扩容工程、东磴口福源泉水源建设项目、画匠营子取水工程，新增供水能力5567万m3，供水人口80.8万人。

（2）城市备用水源

“十四五”期间规划实施伊金霍洛旗乌兰淖尔-公尼召水源地、鄂托克前旗敖勒召其镇生活水源地应急供水工程、城川备用应急水源地、乌审旗嘎鲁图镇北汽运物流园区水源地、嘎鲁图镇南部物流园区水源地、鄂托克旗乌兰镇水源地工程、东胜区龙口水源新建工程和达拉特旗黑赖沟水源地等城市备用水源工新增供水能力17.8万m3/d，保障人口75.5万人。详见表3-1。

（3）水资源精细化配置

“十四五”期间在杭锦旗、鄂托克前旗、乌审旗、达拉特旗和伊金霍洛旗实施水资源精细化配置工程8项，总供水量4035.8万m3，其中工业供水1391.5万m3，生态供水2644.3万m3，进一步优化水资源配置。详见表3-2。

表3-1  “十四五”期间城市备用水源工程建设项目

单位：万m3/d、万人

| 序号 | 行政区划 | 工程名称 | 供水能力 | 保障人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合 计 | 17.8 | 75.50 |
| 1 | 伊金霍洛旗 | 乌兰淖尔-公尼召水源地 | 3.00 | 8.00 |
| 2 | 鄂托克前旗 | 敖勒召其镇生活水源地应急供水工程 | 0.7 | 3.00 |
| 3 | 乌审旗 | 嘎鲁图镇北汽运物流园区水源地 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 乌审旗 | 嘎鲁图镇南部物流园区水源地 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | 鄂托克旗 | 乌兰镇水源地工程 | 2.00 | 5.00 |
| 6 | 鄂托克前旗 | 城川备用应急水源地 | 0.20 | 2.50 |
| 7 | 东胜区 | 龙口水源新建工程 | 5.00 | 25.00 |
| 8 | 达拉特旗 | 黑赖沟水源地 | 4.90 | 30.00 |

表3-2  “十四五”期间水资源精细化配置工程建设项目

单位：万m3

| 序号 | 行政区划 | 工程名称 | 总供 水量 | 工业供水量 | 生态供 水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 4035.8 | 1391.5 | 2644.3 |
| 1 | 杭锦旗 | 杭锦旗陶赖河引调水工程 | 700.0 | 300.0 | 400.0 |
| 2 | 鄂托克前旗 | 上海庙经济开发区水资源节约集约利用工程 | 200.0 |  | 200.0 |
| 3 | 鄂托克前旗 | 敖勒召其镇中水综合利用工程 | 100.0 | 80.0 | 20.0 |
| 4 | 乌审旗 | 嘎鲁图镇区至陶尔庙淖补水工程 | 1000.0 |  | 1000.0 |
| 5 | 乌审旗 | 呼吉尔特海子至图克镇镇区、田园综合体水系连通工程 | 800.0 |  | 800.0 |
| 6 | 伊金霍洛旗 | 伊金霍洛旗疏干水综合利用项目 | 5.8 |  | 5.8 |
| 7 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗上海庙煤矿疏干水综合利用工程 | 800.0 | 700.0 | 100.0 |
| 8 | 达拉特旗 | 高头窑煤矿疏干水综合利用与乌兰水库至三垧梁工业园区供水工程 | 430.0 | 311.5 | 118.5 |

3.灌区现代化建设

“十四五”期间规划从灌溉水源工程、骨干工程、排水工程和信息化建设4个方面提出措施。计划新建渠道99.3km，配套建筑物167处，排水除涝面积60万亩。

4.农村供水保障工程

“十四五”期间，农村供水保障工程将防返贫和巩固提升脱贫成果成效作为工作的重中之重，持续补齐“两不愁三保障”短板弱项，采取“抓两头带中间”的方式完善工程体系建设，进一步优化农村供水格局，持续加大水源保护和水质检测监测工作力度，稳步推进水价机制建设，强化水费收缴，全面推进建立长效运行管护机制，进一步提升农村供水保障水平，新增供水能力0.44万m3/d，保障农村14.35万人饮水安全，详见表3-3。

（1）集中式供水工程

“十四五”期间，一是通过城市供水管网延伸周边村镇，或以人口聚集的乡镇行政村为中心，扩大规模化供水工程覆盖范围。二是通过以大并小、小小联合和达标改造等措施，推行小型供水工程规模化建设，解决现有分散供水方式。三是更新改造一批老旧工程和管网，补齐农村供水设施短板，对早期建设且管道材质较差、管网漏损率较大的老旧农村供水工程和管网，进行更新改造，从而提升供水保障能力。规划建设集中式供水工程70处，其中新增12处，改造58处。新增供水规模0.44万m3/d，供水人口13.8万人。

（2）分散式供水工程

人口居住分散的牧区通过建设分散工程，来保障供水需求，规划建设分散式供水工程1376处，供水人口0.55万人。

表3-3 “十四五”期间农村饮水安全巩固提升工程建设项目

| 序号 | 行政区划 | 农村饮水巩固提升 (万人) | 集中供水 |  |  |  |  |  | 分散式供水 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量(处) |  |  | 新增供 水规模 (万m³/d) | 供水 人口 (万人) | 受益贫困人口 (万人) | 数量(处) |  |  | 供水 人口 (万人) | 受益贫困人口 (万人) |
|  |  |  | 小计 | 新增 | 改造 |  |  |  | 小计 | 新增 | 改造 |  |  |
|  | 鄂尔多斯市 | 14.35 | 70 | 12 | 58 | 0.44 | 13.80 | 0.30 | 1376 | 1376 | 0 | 0.55 |  |
| 1 | 伊金霍洛旗 | 0.09 | 5 | 3 | 2 |  | 0.09 | 0.0279 |  |  |  |  |  |
| 2 | 准格尔旗 | 0.67 | 2 | 1 | 1 |  | 0.67 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 杭锦旗 | 2.00 | 1 |  | 1 |  | 2.00 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 4 | 乌审旗 | 2.29 | 9 | 3 | 6 | 0.02 | 2.26 |  | 3 | 3 |  | 0.03 |  |
| 5 | 东胜区 | 0.25 | 10 |  | 10 |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 鄂托克旗 | 1.52 | 8 | 1 | 7 | 0.04 | 1.20 |  | 1018 | 1018 |  | 0.32 |  |
| 7 | 鄂托克前旗 | 0.53 | 26 |  | 26 | 0.02 | 0.32 | 0.12 | 355 | 355 |  | 0.20 |  |
| 8 | 达拉特旗 | 7.02 | 9 | 4 | 5 | 0.36 | 7.02 |  |  |  |  |  |  |

5.乡镇抗旱水源工程

乡镇抗旱水源工程建设主要解决干旱情形下乡镇居民基本饮用水和作物播种期和作物生长关键期的最基本需水，着力保障严重、特大干旱情况下居民饮用水安全。“十四五”期间在鄂托克旗棋盘井镇、蒙西镇和阿尔巴斯苏木实施抗旱水源工程3项，新增机电井12眼，抗旱供水量11.32万m3，保障乡镇居民供水人口0.21万人。

- （二）提升防洪排涝能力

1.黄河干流堤防建设与河道整治

为进一步提高黄河鄂尔多斯段的防洪保安能力，减少洪凌灾害损失，消除堤防安全隐患，提升抵御洪水能力，实现黄河干流“稳槽固滩”的目标，保障人民生命财产安全和经济社会稳定发展，加强以黄河干流为主的防洪工程体系建设，开展堤防工程、河道整治工程及工程管理建设，对高度达不到设计标准的堤段安排加高培厚，治理存在安全隐患的堤防险工、险段，修建河道整治和防护工程，改建部分穿堤建筑物，完善工程管理设施设备等。

“十四五”期间重点积极推动黄河鄂尔多斯段三期防洪工程落地实施，解决堤顶道路衔接不畅、部分段落建设标准低等问题，计划新建和加培堤防21.6km，护坡、护堤林、垂直防渗587.8km，河道整治工程59处，干流堤顶路面工程、抢险道路481.9km，实现沿黄“一堤一路两道林”，防洪抗灾能力大幅提升，防洪标准提高到20-50年一遇。

黄河干流堤防建设与河道整治项目详见表3-4和表3-5。

表3-4  “十四五”期间黄河干流堤防建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 堤防建 设长度 （km） | 保护 人口 （万人） | 保护 耕地 （万亩） | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  | 456.12 | 24.72 | 225.02 |  |
| 1 | 黄河内蒙古鄂托克旗段三期防洪工程 | 新建 | 13.30 | 2.60 | 5.50 | 加培堤防10.30km，格宾石笼护坡10.30km，背水侧护堤林23.33km，坡面排水23.33km。 |
| 2 | 黄河内蒙古杭锦旗段三期防洪工程 | 加固 | 217.00 | 5.30 | 58.00 | 护坡46.12km，迎水侧填塘7.70km，背水侧护堤林27.55km，坡面排水178.77km，垂直防渗1.50km。 |
| 3 | 黄河内蒙古达拉特旗段三期防洪工程 | 加固 | 167.55 | 14.82 | 143.00 | 加培堤防4.19km，格宾石笼护坡102.13km，蜂巢格式护坡129.20km，迎水侧填塘25.44km，垂直防渗17.59km。 |
| 4 | 黄河内蒙古准格尔旗段三期防洪工程 | 新建 | 58.27 | 2.00 | 18.52 | 新建堤防7.13km，格宾石笼护坡7.63km，蜂巢格式护坡1.65km，坡面排水7.13km。 |

表3-5  “十四五”期间黄河干流河道整治项目

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 治理河 段长度 （km） | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  | 132.02 |  |
| 1 | 黄河鄂托克旗段三期防洪工程（河道整治） | 新建、续建 | 12.30 | 治理河道12.30km，新建管理房1处，干流堤顶路面工程23.33km。 |
| 2 | 黄河杭锦旗段河道整治工程 | 新建、续建 | 45.22 | 治理河道41.82km，干流堤顶路面工程178.783km。 |
| 3 | 黄河达拉特旗段三期防洪工程（河道整治） | 新建、续建 | 53.26 | 治理河道53.26km，干流堤顶路面工程139.19km，支流沟交通桥4.34km。 |
| 4 | 黄河准格尔旗段三期防洪工程（河道整治） | 新建、续建 | 21.25 | 治理河道21.25km，新建石口子险工2.80km，干流堤顶路面工程58.27km。 |

2.蓄滞洪区建设

近年来气候形势复杂多变，超标准洪水出现机率大大增加，2008年，黄河右岸杭锦旗独贵塔拉堤防溃决后，为缓解黄河鄂尔多斯段河道的凌灾威胁，在右岸设计了杭锦旗杭锦淖尔和达拉特旗蒲圪卜、昭君坟3处防凌应急蓄滞洪区。因各种原因，3处蓄滞洪区均未按原设计批复的规模完成。

为了增加蓄滞洪能力，提高洪水防御水平，特别是提高应对黄河防洪防凌出现的平常险情和超标准洪水及重大突发险情的能力，“十四五”期间对现有未达到设计标准的杭锦淖尔、昭君坟和蒲圪卜蓄滞洪区进行续建改善，完成移民征地及工程建设，实现分洪减灾能力，保障防洪安全。详见表3-6。

表3-6  “十四五”期间蓄滞洪区建设与空间整治项目

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 分洪 流量 （m3/s） | 库容 （亿m3） | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  | 721 | 0.81 |  |
| 1 | 黄河内蒙古防凌应急分洪工程杭锦淖尔蓄滞洪区工程 | 改扩建 |  | 0.40 | 围堤改造8.5km，调蓄水池扩建。 |
| 2 | 黄河内蒙古防凌应急分洪工程达拉特旗蒲圪卜分洪工程 | 改扩建 | 238 | 0.20 | 加固围堤1km，新建围堤约7km,维修分洪闸1座、退水闸1座。 |
| 3 | 黄河内蒙古防凌应急分洪工程达拉特旗昭君坟分洪工程 | 改扩建 | 483 | 0.21 | 加固围堤6.64km，维修分（退）洪闸1座。 |

3.中小河流治理

“十四五”期间，根据河流洪涝灾害的严重性及保护对象的重要性，以洪涝灾害易发地区、保护区人口密集、保护对象重要的河流及河段为重点。总结中小河流治理经验教训的基础上，结合近几年暴露出的新问题及重点地区洪灾问题突出的中小河流，扩大中小河流治理实施范围，主要建设内容为加高加固堤防（护岸）、河道整治及清淤疏浚等，进一步加强防洪薄弱环节建设，确保工程发挥效益。流域面积3000 km2以上的中小河流根据已批复相关规划，按照先急后缓的原则，优先治理保护区内人口较多、防洪标准低、的重要河流的重点河段。流域面积200-3000km2的中小河流，主要以《内蒙古自治区流域面积200-3000km2中小河流治理项目清单》为依据确定；其它中小河流，优先选择人口集中的城村镇、村庄、集中连片农田以及有重要基础设施的河流进行治理。

为了提高中小河流重要治理河段的防洪能力，“十四五”期间规划治理流域面积3000km2以上河流6条，分别为鄂托克旗都斯图河河道治理工程、黄甫川沙圪堵至蒙陕界河道整治工程和杭锦旗淘来沟河道综合治理工程、杭锦旗摩林河河道综合治理工程、伊金霍洛旗窟野河（转龙湾至呼和乌素段）治理工程和准格尔旗孤山川羊市塔段河道治理工程，河道治理长度65km，保护人口10.16万人。流域面积200~3000km2河流17条（详见表3-7），河道治理长度193km，保护人口26.30万人。流域面积200km2以下河流项目共计28条，河道治理长度164.48km，保护人口8.53万人。

表3-7  “十四五”期间流域面积200—3000km2中小河流治理项目

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 治理 河长 （km） | 保护 人口 （万人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  | 182.55 | 24.3 |
| 1 | 达拉特旗毛卜拉孔兑治理工程 | 新建堤防1.15km，加固堤防2.26km。 | 3.41 | 0.41 |
| 2 | 达拉特旗布日嘎斯太治理工程 | 新建堤防1.5km，加固堤防7.84km。 | 5.34 | 1.20 |
| 3 | 达拉特旗西柳沟治理工程 | 新建堤防19.78km，加固堤防右岸18.2km。 | 19.74 | 0.79 |
| 4 | 达拉特旗罕台河治理工程 | 新建堤防7.2km，加固堤防23.79km。 | 16.27 | 1.70 |
| 5 | 达拉特旗哈什拉川治理工程 | 左岸16.67km，右岸18.84km。 | 18.84 | 2.20 |
| 6 | 达拉特旗母花沟治理工程 | 左岸3.95km，右岸3.67km。 | 3.95 | 0.85 |
| 7 | 达拉特旗东柳沟治理工程 | 左岸11.97km，右岸5.77km。 | 11.97 | 1.70 |
| 8 | 达拉特旗呼斯太治理工程 | 左岸4.60km。 | 4.60 | 1.10 |
| 9 | 达拉特旗壕庆河河道治理工程 | 新建堤防4.8km，加固堤防右岸18.13km。 | 11.60 | 3.50 |
| 10 | 东胜区阿布亥川河道治理工程 | 新建堤防、护岸、河道疏浚12.00km。 | 12.00 | 0.60 |
| 11 | 鄂托克旗乌株林沟河道治理工程 | 新建堤防13.00km。 | 13.00 | 8.00 |
| 12 | 鄂托克旗黑龙贵沟河道治理工程 | 新建堤防3.00km，河道疏浚3.00km。 | 3.00 | 0.50 |
| 13 | 乌审旗纳林河防洪渠堤防加固工程（尾留段） | 加固两岸堤防24.16km，新建排洪渠2.29km，新建蓄滞洪区围堤3.897km。 | 14.50 | 0.80 |
| 14 | 乌审旗白河治理工程 | 新建两岸堤防16.00km，河道疏浚14.00km。 | 22.00 | 0.50 |
| 15 | 乌审旗小河治理工程 | 新建两岸堤防8.00km，河道疏浚7.00km。 | 11.00 | 0.45 |
| 16 | 达拉特旗束几沟道治理工程 | 束几沟新建堤防左岸3.3km右岸3.3km。 | 18.00 | 0.8 |
| 17 | 达拉特旗卜洞沟道治理工程 | 卜洞沟新建堤防左岸4.9km右岸4.9km。 | 3.50 | 1.2 |

4.山洪灾害防治

山洪灾害防治区主要分布在准格尔旗和东胜区，“十四五”期间，将继续加大山洪灾害防治力度，完善山洪灾害监测预警系统，逐步开展山洪灾害预警信息社会服务，持续开展群策群防体系建设，提高山丘区群众主动防灾避险意识和能力，开展山洪灾害防治重点县示范建设，争取实现全市视频会议全覆盖。 采取工程措施和非工程措施相结合形成综合防御体系，“十四五”计划完成准格尔旗呼斯太河、哈拉川中游东华菜市场至唐公塔段和东胜区哈什拉川宋家渠、铜匠川马家沟、敖包图赵家沟等5条重点山洪沟治理任务，根据山洪沟的特点和经济社会分布状况，结合当地地形条件，利用当地的建筑材料修筑护岸和堤防工程，结合沟道疏浚和排洪渠，对重要防洪保护对象进行保护，提高防洪保护区的防洪能力。

5.病险水库水闸除险加固

（1）病险水库除险加固

病险水库除险加固以大坝安全鉴定意见或安全评价为依据，针对水库存在的主要病险问题，通过采取综合加固措施，消除病险，确保工程安全和正常使用，恢复和完善水库应有的防洪减灾和兴利效益。重点安排直接关系水库工程安全运行的挡水建筑物、泄水建筑物、输水建筑物、基础及两岸坝肩加固处理，以及与运行安全有关的闸门、启闭设备等设施改造，同步完成水库雨水情预报、大坝安全监测设施建设，健全水库安全运行监测体系，制定和完善水库调度运用方案和安全管理应急预案，对于水库规模减小或者功能萎缩，除险加固技术上不可行，经济上不合理的水库，按有关规定降低等级或报废。

“十四五”期间规划实施病险水库除险加固工程7项，其中巴图湾水库为大型水库，鄂托克旗赛乌素水库除险加固工程、乌审旗排子湾水库除险加固工程、准格尔旗三浪沟水库除险加固、准格尔旗四台沟水库除险加固、乌审旗胜利水库除险加固工程和伊金霍洛旗札萨克水库除险加固工程等6座为中小型水库。

（2）病险水闸除险加固

病险水闸除险加固主要建设内容包括：闸室重建，溢流坝（堰）新建、扩建，进水闸重建，闸门及启闭设备维护、更新，电气设备改造，底板及上下游堤防重建，观测设施更新改造等。“十四五”期间规划实施达拉特旗九大渠病险水闸、公乌素病险水闸和“八一”胜利病险水闸3项病险水闸除险加固工程。

6.城市防洪排涝工程

- 针对城市内涝的成因和特点，以完善防洪排涝体系为目标，以增强内部调蓄、扩宽自排通道、提高抽排能力为重点，梳理确定城市防洪排涝工程措施。因涝水外排能力不足导致的内涝，主要建设内容包括排涝管网的建设；因河道过流能力不足造成内河水位较高导致的内涝，主要建设内容包括河道扩挖、清淤疏浚等，“十四五”期间计划开展康巴什区、东胜区城市防洪排涝提升和鄂托克旗城镇防洪排涝提升工程。

- （三）加强水生态环境修复

1.地下水保护

（1）实行地下水“五控”措施

实行地下水开发利用总量管控。鄂尔多斯市地下水开采控制总量为11.43亿m3，按照分解到各旗区地下水开发利用总量控制指标，各旗区进一步将地下水总量控制指标分解到各用水行业。

实行机电井数量管控。逐步关停城区自备井与违规取水农灌井，全市农灌机电井管控数量为10.88万眼，根据各旗区农灌井分布现状，进一步将全市农灌井数量分配给各旗区，建立各旗区农灌井管控体系。

实行地下水水位管控。对地下水开采区实行水位与水量双控管理，对重点地下水开采区水位实行全覆盖监测，在现有地下水监测网络的基础上，对地下水集中开采区适当加密监测点位，确保可以反映超采区、地下水水源地和区域地下水位的变化情况，应根据区域地下水开发利用的情况，在农业集中开采区布置和完善地下水监测网络，并对其进行监测。另行划定地下水重点监管区和重点监测区，并对其实行水位控制。

实行地下水用途管控。生活用水：居民生活用水优先配置优质地下水。农业用水：严禁在缺水草场开发地下水用于灌溉，严禁擅自改变牧区灌溉饲草料地（灌溉人工草地）用途，严格控制地下水灌区规模，全面推行高效节水，压减农业灌溉用水量，严禁利用地下水种植水稻等高耗水作物。工业用水：新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止使用地下水，已使用地下水的企业，在地表水供水管网覆盖的区域，逐步置换为其它水源。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。地下水超采区内具备水源置换条件的工业取用地下水的，应限期全部置换为其他水源。生态用水：严禁城市水景观使用地下水，现状取用地下水的限期退出。园林绿化用水应优先配置利用再生水、疏干水等非常规水资源，限制取用地下水。

实行地下水水质管控。各旗区要加快推进饮用水源地规范化和达标建设，全面清理整治水源保护区内的排污口和违法违规建筑。持续开展列入名录的重要饮用水源地安全保障达标建设工作，逐步实现“水量保证、水质合格、监控完备、制度健全”目标。同时要加大农业面源污染防治力度，确保农药、化肥的使用量负增长。严禁利用不符合标准的再生水灌溉农田和草牧场。

健全地下水监测计量体系。按照统一的标准，建立地下水监测信息采集、传输、管理、分析和共享一体化工作平台，配合自治水利厅、会同自然资源局、生态环境局完善地下水信息采集系统，建立健全地下水监测信息传输系统。健全地下水监测计量体系，建立地下水监测信息采集、传输、管理、分析和共享一体化工作平台，完善地下水信息采集系统，建立健全地下水监测信息传输系统，农村地区暂不具备安装直接用水计量的，可推广“以电折水”等方法，实现用水计量，全力推进超采区巩固治理工作，确保地下水水位相对稳定。

（2）持续巩固地下水超采区治理成效

督促地方政府落实主体责任，持续巩固地下水超采区治理成效，相关旗区出台超采区巩固治理方案，严格落实原超采区治理方案及巩固方案各项措施，超采区范围内禁止新增取水许可、禁止扩灌，防止再度超采。针对超采区治理与修复现状及长效治理机制需求，“十四五”期间规划实施鄂托克前旗敖勒召其镇地下水超采区（水生态）综合治理工程、达拉特旗超采区巩固治理综合、鄂托克旗赛乌素超采区治理与修复和鄂托克旗棋盘井岩溶水小型基岩裂隙水浅层地下水超采区治理修复等项目。

2.河湖水生态治理与修复

依据鄂尔多斯市河湖生态保护修复现状及存在问题，“十四五”期间重点开展河湖湿地治理与修复工程，规划建设伊金霍洛旗红碱淖（重点区域）水生态修复与治理、杭锦旗库布其沿黄生态带治理和乌审旗巴汗淖及巴彦淖水生态综合治理、窟野河水生态综合治理和无定河水生态综合治理等13个项目，详见表3-8。

表3-8  “十四五”期间河湖水生态治理与修复项目

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 恢复水面面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  | 310.50 |
| 1 | 伊金霍洛旗红碱淖（重点区域）水生态修复与治理工程 | 河道治理、节水灌溉、水环境治理。 |  |
| 2 | 杭锦旗库布其沿黄生态带治理工程 | 新建围堤、连通渠、退水渠、退水闸，清淤疏通排水渠等。 | 300.00 |
| 3 | 乌审旗巴汗淖及巴彦淖水生态综合治理工程 | 对巴汗淖进行生态补水及生态治理。 |  |
| 4 | 窟野河水生态综合治理工程 | 水资源保护工程、水资源集约节约利用工程和防洪工程。 |  |
| 5 | 无定河水生态综合治理工程 | 水资源保护工程、水资源集约节约利用工程和防洪工程。 |  |
| 6 | 杭锦旗七星湖水生态预防保护项目 | 湖底清淤、设置隔离通道、生态护岸、污水处理系统等。 |  |
| 7 | 杭锦旗马头湾海子水生态修复与治理工程 | 对马头湾海子进行水生态修复与治理。 |  |
| 8 | 鄂托克旗小哈马太湖水生态治理工程 | 生态治理5km2。 |  |
| 9 | 鄂托克旗碱湖水生态治理项目（大哈马太湖、察汗淖尔湖、巴音淖尔湖、乌杜淖尔湖） | 生态补水等生态修复工程。 |  |
| 10 | 乌审旗合同查汗淖水生态综合治理工程 | 对碱湖采空区采矿弃渣和湖底淤泥进行清理，恢复湖区自然地貌，南湖采空区。 |  |
| 11 | 伊金霍洛旗东西红海子水生态综合治理工程 | 改善东西红海子水质、对岸线及周边河道进行生态综合治理。 | 10.50 |
| 12 | 鄂托克前旗亚什勒木都沟水生态综合治理工程 | 计划实施河道治理5.3km，修复湿地面积为20.11万m2，种植水生植物2.58万m2等。 |  |
| 13 | 鄂托克前旗大沟湾水生态综合治理项目 | 实施坡岸绿化、生态廊道、凉亭、木质栈道、木质水桥、场地硬化、种植经济林、景观林建设工程。 |  |
| 14 | 大池沟、车流沟、乌兰道崩沟、珠和滩沟水生态综合治理及北大池古盐湖保护工程 | 治理长度为100.3km。主要包含湿地工程、绿化工程、道路工程以及附属设施工程。 |  |

3.河湖空间管控（滩区居民迁建工程）

黄河滩区是黄河河道的重要组成部分，既是黄河行洪、滞洪、沉沙的场所，也是沿黄两岸群众生产生活的基本空间，黄河滩区居民深居黄河两岸堤防之内，生命财产受到黄河行洪的威胁，同时居民设施建设也对黄河洪水调度顺利实施造成阻碍，居民生活生产对黄河堤岸内生态环境造成一定影响，不符合国家黄河流域生态保护和高质量发展总要求，推动黄河滩区居民迁建，为黄河长治久安，实现流域生态大保护、协同大发展创造条件，有利于上下游调水调沙联合调度，加强黄河管理保护，提高河道“清四乱”专项行动的实施效果，是贯彻落实习近平总书记黄河流域生态保护和高质量发展讲话精神的重要举措。

按照黄河鄂尔多斯段滩区居民迁建人口规模和受洪水威胁程度，拟定分“十四五”期间和“十五五”期间近远期实施，有力有序有效推进滩区2146户5216人迁建工作，其中“十四五”期间计划搬迁计划搬迁919户2227人，其中2021年底前完成5户及以下零散户24户66人（鄂托克旗1户4人、杭锦旗16户45人、达拉特旗7户17人）迁建工作，受洪水威胁较大的田家圪旦等村庄的滩区居民要集中在2022-2023年稳步迁至堤外（2022年搬迁492户1231人；2023年搬迁403户930人），2024-2025年抓好巩固提升，确保迁得出、稳得住。并对受一定洪水威胁的村庄和居民进一步完善“一村一策”防汛预案，维护现有堤坝防护功能，确保滩区居民防洪（防凌）安全。在认真总结、巩固完善“十四五”迁建工作的基础上，到“十五五”时，对剩余受一定洪水威胁的村庄和居民，深入进行风险评估，有针对性的采取综合措施，妥善解决防洪（防凌）安全和安居乐业问题。规划以“迁人不迁地”为原则，以坚持安置在堤防保护区内，由近及远，先本村再本乡后本旗的原则，广泛听取广大群众对居民迁建规划的意见，规划安置采取集中安置、分散安置、城镇安置（购房）等多种方式。

4.水源地安全达标建设

目前伊金霍洛旗、东胜区和鄂托克旗个别水源地存在水质不达标和缺少水质在线监测系统等。“十四五”期间规划建设伊金霍洛旗甘珠庙水源地、鄂托克旗乌兰镇水源地、棋盘井镇水源地、蒙西镇水源地和东胜区西柳沟水源地安全保障达标工程，主要建设为水质在线监测、视频监控系统建设等。

5.水系连通及水美乡村建设

牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，以县域为单元开展水系连通及水美乡村建设突出系统治理，统筹水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持、河湖管护等多项水利措施，以河流水系为脉络，以村庄为节点，集中连片统筹规划，水域岸线并治，通过水系连通及水美乡村建设逐步恢复河湖、塘坝、湿地等各类水土的自然连通，恢复河湖基本功能、修复河道空间形态，改善提升河湖水环境质量，建设河畅通、水清、岸绿、景美的水美乡村，增强广大群众的安全感、幸福感、获得感。“十四五”期间拟重点开展准格尔旗水系连通及水美乡村建设项目，积极推动杭锦旗、乌审旗和达拉特旗水系连通及水美乡村建设项目。

- （四）加强水土流失综合治理

1.水土保持分区

鄂尔多斯市地处全国水土保持区划一级“西北黄土高原区”类型区。全市水土保持区划四级分区是：东中部丘陵沟壑区18228 km2，占土地总面积21%；中部毛乌素沙地和库布齐沙漠风沙区41703km2，占土地总面积48%；西部波状高平原区23476km2，占土地总面积27%；北部黄河冲积平原以及沿黄小孔兑平原区3475km2，占土地总面积4%。鄂尔多斯市水土保持四级分区详见表3-9。

表3-9  鄂尔多斯市水土保持四级分区

单位：km2

| 行政区划 | 总面积 | 丘陵区 | 平原区 | 风沙区 |  |  | 波状高原区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 库布齐 | 毛乌素 |  |
| 合计 | 86882 | 18228 | 3475 | 41703 | 13420 | 28283 | 23476 |
| 康巴什区 | 373 | 373 |  |  |  |  |  |
| 东胜区 | 2153 | 2153 |  |  |  |  |  |
| 准格尔旗 | 7551 | 5971 | 391 | 1189 | 1189 |  |  |
| 达拉特旗 | 8241 | 2698 | 1935 | 3608 | 3608 |  |  |
| 伊金霍洛旗 | 5487 | 3817 |  | 1670 |  | 1670 |  |
| 乌审旗 | 11674 | 364 |  | 11310 |  | 11310 |  |
| 杭锦旗 | 18815 | 1311 | 903 | 8623 | 8623 |  | 7978 |
| 鄂托克旗 | 20367 | 335 | 246 | 4988 |  | 4988 | 14798 |
| 鄂托克前旗 | 12221 | 1206 |  | 10315 |  | 10315 | 700 |

2.水土保持综合治理措施

（1）丘陵沟壑区

该区是黄河粗沙的主要来源地区，治理的重点是搞好水土保持生态建设，增加地表植被覆盖，改善生态环境，提高地表径流的入渗率，防止降雨径流冲蚀地表物质。加快这一区域生态环境治理，对减少入黄泥沙至关重要。在鄂尔多斯市农牧业经济“三区”规划中，绝大部分划为禁止开发区。在此，主要措施布局为采取植物措施与工程措施相结合、维护现有淤地坝工程安全运行，退耕还林治理沟道坡面，适当布设梯田，发展坝地和小型蓄水保土工程，加大封禁补植等生态修复措施力度，提高植被盖度。

在荒坡、荒沟上建设水土保持林，增加土壤林草植被。梁峁顶种植以灌为主，灌草结合的水土保持防护林，防风固土，减少面蚀和细沟侵蚀；以沙棘为先锋树种，在丘陵沟壑沟道开展规模化种植，建设可持续利用的沙棘资源林建设，发展沙棘产业，拉动生态建设。以水平阶、鱼鳞坑等小型水保工程为主，拦蓄降雨产生的地表径流，保持水土；在梁坡下部退耕地或荒坡地上开展人工草地种植。

在流域面积小于3km2的支毛沟内，建设以拦泥淤地发展基本农田为主的中、小型淤地坝，同时配备一定数量的小型蓄水保土工程；在流域面积大于3km2的支沟内兴建蓄水、拦沙、防洪、淤地为一体的治沟骨干工程和拦沙坝；为保证下游坝地的安全生产，对骨干坝进行溢洪道续建，对上游植被条件好、近年来泥沙沉积小的淤地坝进行水库改造。

（2）风沙区

该区干旱多风，风蚀沙化严重，加之超载放牧和滥垦乱挖，生态环境十分脆弱，生态建设是该区的主要任务。一是根据鄂尔多斯市农牧业经济“三区”发展规划，全面加强封育保护，依靠生态自我修复能力改善生态环境。二是建设防风固沙林带，保护农田、村庄、交通等设施，尤其是加强十大孔兑主河道两岸的阻沙林带建设，控制流沙直接落入河道形成河流泥沙，同时将防风固沙林带建设与沙产业开发相结合，以沙柳种植为主，建设沙产业的原料基地，促进沙柳加工业的发展，拉动生态建设。三是利用库布齐沙漠有利的引洪放淤条件，因地制宜地建设引洪滞沙工程，削减洪峰，减少泥沙下泄，增加基本农田面积，改善生态环境。四是实施草原建设工程，采用人工种植和飞播相结合，逐步治理和恢复植被，实行划区轮牧、休牧、禁牧制度，改良草场，提高草牧场载畜能力，建立预防监测和保护体系，搞好草畜产品加工配套，形成独具特色的生态畜牧业开发区。

（3）波状高原

该区主要是实行以草定畜，保护好现有植被，实施生态修复工程。积极采取围封、人工种植和飞播林草，恢复植被。实行轮封轮牧，建立预防保护监测体系，探索干旱荒漠草原类型区治理水土流失的途径，建设干旱硬梁区草地生态畜牧业开发示范区。

该区采取的治理措施为保护优先的生态修复措施和小流域综合治理。恢复植被，控制沟坡侵蚀，减少风沙危害，改变传统养牧方式。生态修复主要措施是根据草原状况和管理情况，划定禁牧区和草畜平衡区。禁牧区设置围栏，全面禁牧，辅以人工种草等改良措施；草畜平衡区采取春季禁牧和划区轮牧，合理利用草原。为配合生态修复工作，在项目区建设畜棚和青贮窖等舍饲养畜的基础设施；在丘间低地和丘外平地的土壤水分条件较好的区域，采取免耕补播优良牧草，作为天然打草场。

3.完善水土保持监测站网建设

“十四五”期间，推进实施水土保持监测站点优化布局工程，构建布局合理、功能完备、系统科学、技术先进的水土保持监测站网体系，应用自动化监测设备，提升监测数据高效采集、传输、存储、处理能力，更好发挥监测站点的基础支撑作用。“十四五”期间开展全市入黄泥（风）沙监测、生态效益监测、淤地坝安全预警监测，持续推进每年一次的水土流失动态监测，积极配置智慧化的监测仪器和设备，提高监测能力和信息化水平，初步建成覆盖各类水土流失类型的监测网络体系。

4.水土保持综合治理重点项目

（1）实施小流域水土流失综合治理

按照山水林田湖草沙系统治理理念，以小流域为单元，因地制宜配置工程措施、植物措施，实施水土流失综合治理，“十四五”期间主要实施黄河内蒙古段十大孔兑综合治理项目、国家水土保持重点工程和京津风沙源治理二期水利工程等项目，规划小流域综合治理水土流失面积2753km2。

黄河内蒙古段十大孔兑综合治理项目主要建设内容为：上游丘陵区水土保持综合治理，拟实施水土保持综合治理面积1840km2，新建淤地坝147座，淤地坝除险加固94座；中游风沙区防风固沙工程，拟实施防风固沙面积1556.3km2，引洪放淤工程6处；下游平原区防洪工程，新建堤防41.3km，堤防加固132.4km，新建护岸42km；区域综合监管体系重点实施综合监管体系建设、监测体系建设、山洪预警系统3项工程，对十大孔兑进行全方位、全天候监管，特别是对“四乱”进行常态化监管。

（2）淤地坝建设项目（含黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程）

黄河水少沙多、水沙关系不协调，是黄河复杂难治的症结所在，黄土丘陵沟壑区是黄河泥沙的主要来源区，淤地坝作为特有的沟道治理工程，在拦截泥沙、稳定边坡、减少侵蚀方面具有突出作用，是保障区域防洪安全、生态安全的重要举措。

“十四五”期间淤地坝工程选择多沙区和多沙粗沙区内水土流失严重、淤地坝建设经验丰富、有建坝条件的达拉特旗实施，拦沙工程在粗泥沙集中来源区的准格尔旗实施。

“十四五”期间达拉特旗规划新建淤地坝26座，其中大型22座、中小型4座。初期以新建大型淤地坝为主，后期兼顾中小型淤地坝建设。根据区域水土流失、侵蚀强度情况，以单坝建设为主，避免集中建设。新建淤地坝按照坝体、放水建筑物和泄洪建筑物“三大件”设计，配置视频监控和安全预警设备，对于沟道面积相对较小，不适合布设大型淤地坝的地方布设中型淤地坝，按“三大件”设计，对重要中型淤地坝配置视频监控和安全预警设备；对于大型淤地坝控制范围内，合理布设中小型淤地坝，按“两大件”设计。

拦沙工程在粗泥沙集中来源区的准格尔旗实施，规划新建拦沙工程296座，其中中型97座、小型199座。在沟壑发育活跃、重力侵蚀严重、水土流失剧烈的丘陵沟壑区，以支流为骨架、小流域为单元，合理布设中、小型拦沙坝；对于沟道面积较小，不适合布设中型拦沙坝的地方布设小型拦沙坝；对于中型拦沙坝控制范围内，因地制宜布设小型拦沙坝。中型拦沙坝按照坝体、放水建筑物和泄洪建筑物“三大件”设计，配置视频监控和安全预警设备；对于中型拦沙坝控制范围外，沟道面积小，不适合布设中型拦沙坝的地方布设小型坝，按“三大件”设计，对于中型拦沙坝控制范围内的小型拦沙坝，根据库容按“两大件”设计。

（2）沙棘生态减沙建设项目

主要任务是在晋陕蒙砒砂岩区十大孔兑、黄甫川和无定河种植沙棘，通过植物措施治理砒砂岩区水土流失，减少入黄泥沙，规划种植沙棘面积834.04km2。

（3）淤地坝除险加固工程项目

“十四五”期间，排查现有淤地坝风险隐患，加强病险淤地坝除险加固，提高运管维护和安全风险预警能力，淤地坝除险加固工程主要建设内容为增设溢洪道，消除安全隐患，提高防御洪水能力，保障人民生命财产安全；规划在准格尔旗、达拉特旗、东胜区、康巴什区和杭锦旗除险加固淤地坝341座，其中，骨干坝228座，中型坝113座。积极开展淤地坝报废销号和淤地坝监测工作，规划报废销号淤地坝200座，逐步配套完善淤地坝监测设备，实现对重要淤地坝动态监控和安全风险预警，确保淤地坝工程安全运用。

- （五）推进水利信息化和标准化建设

1.提升信息化建设水平

在遵循国家水利行业建设标准与规范的基础上，立足于鄂尔多斯市水利信息化现状，充分与水利部、自治区水利厅信息化顶层设计相衔接；坚持以安全为前提、数据资源为基础、业务应用为核心、智慧水利为指引，从感知体系、基础设施、数据资源、应用系统和大数据应用融合等方面，围绕“十四五”水利中心工作，根据“统一规划、分步实施、逐步完善、急用先建、边建边用”的原则，以搭建平台，充分利用已有的开发成果为主，构建“集约整合、协同互连、共享开放、安全可信、深度应用”的鄂尔多斯市水利信息化发展平台。“十四五”期间规划鄂尔多斯市水利信息化项目见表3-10。

表3-10  “十四五”期间水利信息化项目

| 序号 | 项目名称 | 建设类别 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄂尔多斯市水利系统水利网络安全 | 监测系统、网络扩容、装备建设、数据中心、业务应用提升等 | 全市水利专网50M运行，各级节点实现等级保护全覆盖。 |
| 2 | 鄂尔多斯市水利业务系统 | 监测系统、网络扩容、装备建设、数据中心、业务应用提升等 | 水旱灾害防御、水资源管理、农牧灌溉、智慧河湖管理平台、全市遥感影像服务系统、水工程信息系统、水监测体系、水利数据中心建设。 |
| 3 | 鄂尔多斯市水土保持监测站点及监测信息平台建设 | 监测系统、网络扩容、装备建设、数据中心、业务应用提升等 | 黄河鄂尔多斯段直接入黄泥（风）沙监测，鄂尔多斯市淤地坝监测，水土保持监测站点建设、鄂尔多斯市水土保持监测信息平台建设 |

2.完善水利数据中心

全面提升水利数据中心数据处理、分析应用、存储等能力，实现水利数据中心与自治区云上北疆平台数据资源实时共享，大数据在水利各业务领域得到全面深入应用，水利基础数据业务化实时更新，水利业务数据业务化实时汇聚，卫星遥感数据年度内按月更新并提供业务化实时服务，实现业务化的大数据治理，建成安全稳定、时效快捷的水利大数据中心。

3.巩固水利网络安全

按照网络安全等级保护新标准，全面提升网络安全防护能力，实现全市水利系统网络安全等级保护体系全监管，水利关键信息基础设施安全等级保护达标率100%，水信息系统安全等级保护达标率95%以上，推进全市水利专网网络安全态势感知系统建设，形成覆盖各级水利部门网络安全监测、信息通报、应急处置的网络安全体系，严格落实网络安全责任制，确保水利信息系统安全稳定运行。“十四五”期间计划巩固并加大鄂尔多斯市水利系统网络安全，主要建设内容包括全市水利专网50Mbps运行，各级节点实现等级保护全覆盖。

4.推进水利信息化和标准化建设

水利信息化是水利行业发展的新方向，持续推动信息技术和水利工程强监管的深度融合，强化鄂尔多斯市水利行业的现代化智能化水平，实现水利行业向数字化、信息化转型升级；同时大力推进水利标准化，进一步完善水利技术标准体系，加大对用水利技术新产品的宣传推广应用。

- （六）加快科技创新能力提升与成果转化

1.规划期拟重点开展的科技项目

针对鄂尔多斯市水利发展面临的短板和关键制约技术，提出了规划期拟重点开展的12个科技项目，包括十大孔兑水土保持综合治理技术、沿黄灌区绿色高质量发展关键技术、库布其沙漠黄河洪水资源利用、黄河支流入黄泥沙监测、灌溉人工草地建植条件下草原生态保护关键技术、淤地坝安全利用技术、大型灌区盐碱地改良技术、多年生牧草地下滴灌技术、库布其沙漠和毛乌素沙地生态环境保护、防洪减灾监测预警体系、非常规水资源优化配置与共享机制等重大基础理论研究和关键技术研发项目。

2.提升水利科技创新引领能力

积极搭建技术创新服务平台，推进科技资源整合与开放共享，可通过鄂尔多斯市科技局、自治区科技厅、“科技兴蒙”行动计划争取立项实施；也可通过市财政支持立项，由市水利局组织实施，形成“政产学研用”全链条一体化融合发展；深入推进水利科技体制机制改革，着力解决制约科技创新的体制机制问题，构建水利技术创新链；尊重科研人员创新的主体地位，努力营造科研人员风清气正、潜心研究、追求卓越的制度环境，加强科技创新能力建设。

3.加强科技人才团队和技术人员培训

依托重点水利工程项目和现有成熟的水利科技成果，创建鄂尔多斯市水利系统的人才管理交流和服务平台，通过与生产实践密切结合，培养一批专业特色鲜明的基层水利专业人才；加大对水安全保障工程建设与管理有关的工程勘察设计、工程建设、项目管理、河湖保护、水资源高效利用、水土保持等技术和管理人员的培训力度，提高业务能力、技术水平和综合素质，为提高鄂尔多斯市水利现代化水平提供智力支持。

# 四、强化涉水事务监管能力建设

习近平总书记提出的“十六字”治水思路和水利部“水利工程补短板，水利行业强监管”的水利改革发展总基调是破解我市新老水问题的根本举措，“十四五”期间，我市要围绕河流湖泊、水资源、水利工程、水土保持等重点领域，针对监管薄弱环节，强化全过程、全要素监管，全面提升涉水事务监管水平。

- （一）严格水资源管理制度刚性约束

根据水资源条件，坚持“四水四定”，地下水集中开采区落实双控治理措施，指标性缺水旗区探索实施轮作休耕制度，适度退减灌溉面积，严格限制开采深层地下水用于农业灌溉。重点对高用水行业、重污染行业、高耗能行业开展节水技术改造及再生水回用改造，重点企业要定期开展水平衡测试，对超过取水定额标准的企业分类分步限期实施节水改造。

1.严格用水总量和用水效率控制

把水资源承载能力作为经济社会发展的刚性约束，约束规划区城市、产业、土地、人口在边界内运行，倒逼产业结构调整，建设高端化、绿色化、智能化、融合化现代产业体系。尽快完善市、旗两级行政区域取用水总量和地下水用水总量控制指标体系，并纳入最严格水资源管理制度考核，强化取水许可总量控制和用水定额管理，严格执行用水效率控制指标。

2.严格地下水“五控”管理制度

严格落实地下水管控的“五控”管理制度；严格地下水用途管制，限制新增审批地下水项目，完善中心城区水资源配置方案；加强地下水集中开采区水位水质监测，落实机电井数量管控；推动重点取用水户计量监测设施建设，完善水资源监控体系。

3.严格用水全过程管理

严格水资源论证和节水评价制度，对新增取用水的规划和建设项目，严把水资源论证和节水评价环节，从源头上遏制不合理用水需求，促使规划和建设项目提高用水效率。

4.补齐水资源监控能力不足的短板

加强对农业、工业、生活、生态环境补水四类用水户涉水信息管理。配备农业、工业及服务业取用水计量设施，全面实施城镇居民“一户一表”改造，鼓励重点取用水企业建立水量在线采集、实时监测系统。对工业园区、规模以上工业企业用水情况进行全覆盖统计监测。

- （二）全面推进实施河(湖)长制管理

实施河湖长制是一项系统工程，也是实现鄂尔多斯市水生态系统治理与保护的重要抓手，必须统筹兼顾、系统施策。“十四五”期间，我市将持续强化河湖长制，进一步强化河湖水域岸线空间管控，合理保护与开发利用岸线资源，严格规范采砂等涉水活动，坚决整治侵占、破坏河湖的行为，建设幸福河湖。

1.强化河湖管护法制化水平

- 严格执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等有关法律法规。突出问题导向、目标导向、实用导向，在了解各旗区黄河河道管理保护现状、存在问题及典型经验做法，征求各旗区河道管理立法意见建议的基础上，建立符合我市实际的河湖管理保护法规规章体系，推动出台《鄂尔多斯市黄河河道管理条例》，全面规范黄河河道管理，提升河湖治理法治水平。

2.强化河湖信息化监管和执法监督

- 加强和规范河湖监督检查工作，建立河湖长+检察长+警长联动协作长效机制，全面推行“河湖警长制+公益诉讼”模式，实现行政执法、刑事司法、检察监督有机衔接，形成“三长”联手共护河湖的铁腕护水新格局。加强水行政执法与公安、生态环境、自然资源、司法、气象等部门联动，常态化共护河湖。与榆林市河长办联合出台了《跨界河湖管理保护联动机制实施意见》，推动跨界河湖管理再上新台阶。不断强化“人防+技防”相结合的监管模式，建立智慧河湖管理平台和黄河河道监控信息化管理平台。

3.推进河湖“清四乱”常态化规范化

- 将“清四乱”作为河湖长制的重要任务和河湖管理的日常工作，利用高分卫星遥感、无人机、视频监控等技术手段，通过天上看、地面巡、不间断查等方式全面巡河巡湖，确保“四乱”问题早发现、早处理、早解决。全面落实属地管理责任，进一步压实各级河湖长责任，督促河湖长规范履职，坚决清存量、遏增量，带头持续开展全市名录内河湖管理范围内乱占、乱采、乱堆、乱建、乱丢乱弃、乱排等突出问题的摸排整治工作，做到应清尽清、应改尽改、能改速改、立改立效。加强与气象高分中心等部门的合作，做好水利部进驻式暗访检查、中央环保督察等各级各类暗访检查发现问题整改前后比对，确保问题真整改、改到位。

4.加强河道采砂管理

- 严格执行《鄂尔多斯市河道采砂管理工作指导意见（试行）》，强化源头把控、过程监管和结果管控，严把河道采砂审批关，做到无规划不许可。加强河道采砂过程监管，由水利执法部门牵头、协同有关部门常态化联合开展河道采砂专项整治行动，重点就“采、运、销”三个关键环节进行监管，维护河道采砂秩序。落实采砂管理和监管主体责任，公示重点河段、敏感水域采砂管理河长、行政主管部门、现场监管部门和行政执法部门4个责任人名单，主动接受社会公众监督。按照采禁并重、依法依规的原则，合理利用因河道疏浚、水库清淤和涉水工程建设产生的砂石资源。利用遥感技术、无人机、视频监控、电子围栏等技术，提高监管效能和精准度。积极探索推行河道采砂统一经营管理模式，努力实现“以河养河”的良性循环。

5.抓好重点河湖保护与健康评价工作

- 严格执行鄂尔多斯市河湖岸线利用保护规划和“一河（湖）一策”实施方案，对重点河湖岸线进行分类保护和利用，使河湖岸线利用率、利用水平得到有效提高。开展河湖健康评价工作，建立河湖监测站点，对重点河湖“盆”“水”、生物、社会服务功能等4个准则层对河湖健康状态进行评价，找出河湖健康问题影响因素，科学评价河湖健康状况，为各级河长湖长及相关主管部门履行河湖管理保护职责提供参考。

- （三）促进水土保持强监管落地生效

科学构建与新时代水土保持和生态文明建设需求相适应的鄂尔多斯市地面监测站点和智能化网络体系。加强对各类开发建设项目造成的水土流失的监督检查；加强对“四荒”土地开发的管理，实行保护性开发；加强对生态环境良好的天然草场、林地区域的保护工作力度，制止人为破坏，充分发挥应有的生态效益和社会效益。

1.提升水土保持监测能力

以实地监测、信息化应用为重点，通过优化监测站点布局，完善水土保持监测网络，全面开展水土流失动态监测，定量掌握水土流失面积、强度和动态变化；应用统一的水土保持信息管理平台，做好数据库建设和数据信息共享机制，利用遥感、无人机等技术手段，提高监测效率，并将监测成果全面应用到水土保持管理工作中，为水土保持目标考核、各项制度落实和相关决策提供支撑和依据。

2.加强水土保持监管制度建设

以强化人为水土流失监管为核心，以完善政策机制为重点，制定支持水土保持相关工作地方性法规，并加强法规监督执行，做好相应配套制度建设和标准制定工作，建立健全水土保持各项管理制度，包括完善水土保持补偿机制，水土保持诚信与信用评价制度，考核奖惩与激励机制，充分发挥好考核的指挥棒作用，推动地方政府主体责任和相关部门责任的落实，积极推动水土保持“以奖代补”试点。

3.全面提升水土保持监管能力

全面加强水土保持事中事后监管，形成市、旗区协同的水土保持行业监督体系，严格落实督查问责制度，对水行政主管部门依法履职情况开展逐级督查；依托水土保持监测网络加强水土保持重点工程监管，逐步建立水土保持违法行为举报等，充分发挥群众举报和社会监督作用；建立淤地坝安全运用长效机制，明确淤地坝工程运行管理的主体责任，强化责任落实，加强工程日常运用和安全管理，全面提升水土保持监管能力。

- （四）强化水利安全生产和运行管理

牢固树立水利安全发展理念，大力弘扬人民至上和生命至上思想，严格执行“预防为主，综合治理”方针，强化安全意识，完善水利安全生产监管体制机制，健全水利工程安全风险防控体系，构建水利安全长效机制，以实现水利工程安全、有效、良性运行为出发点和着力点，努力开创水利工程运行管理新局面。

1.提高水利安全防范意识

坚持预防为主，把安全发展理念贯穿到工程运行管理全过程，正确处理好安全生产与工程进度的关系，增强抓好安全生产工作的责任感、使命感；切实提高安全思想认识，落实责任到人，严格履行安全生产监管职责，把安全生产工作同转变发展理念、推动行业改革有机结合起来，提升安全发展水平。

2.完善水利安全生产保障制度

建立健全安全生产管理体系，落实安全生产责任制，完善工程安全巡检、隐患排查和登记建档制度，建立事故报告和应急响应机制；对于重大水利工程建设要进一步完善安全生产巡查工作制度、生产安全事故应急预案、安全生产信息报告和处置规则、重大事故隐患判定标准以及水利安全生产标准化等规章制度，确保规章制度务实管用，并狠抓制度落实。

3.强化水利工程运行管理

深入推进管护体制改革，完善水利工程管理制度标准体系，重点理顺小型水利工程管理体制，创新小型工程设施管护机制，逐步建立科学管理体制和良性运行机制；开展运行管理督查和管理考核，持续抓好水利工程安全运行专项检查，研究分析检查发现的问题，抓好整改落实，全面提升水利工程管理水平，确保强监管取得实效。

- （五）提升水利监督和执法能力建设

全面推进水利监督执法是实现“水利行业强监管”的重要保障，把水行政执法能力建设作为依法治水的重点工作，积极构建权责明确、依法行政、办事高效、保障有力的水行政执法体系，深入开展水法治宣传教育，提高执法能力水平，加强水行政综合执法。

1.出台《鄂尔多斯市黄河河道管理条例》

- 根据《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，突出问题导向、目标导向、实用导向，在了解各旗区黄河河道管理保护现状、存在问题及典型经验做法，听取《条例》起草的意见建议的基础上，出台《鄂尔多斯市黄河河道管理条例》，全面规范黄河河道管理，提升河湖治理法治水平。

2.完善水利监督行政执法体系

完善面向鄂尔多斯市水安全的法律与法规体系，统筹推进节约用水、水资源保护、河湖管理等制度建设，全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法全过程决定法制审核。制定出台水行政执法监督检查办法，持续推进水政监察队伍执法能力建设，健全水利部门与其他部门联合执法机制。

3.加强水行政综合执法

加强水利监督、水政监察、水行政执法相互协调，严格规范公正文明执法，联合自然资源、生态环境、林草等部门加大对河道采砂、水源地保护、水土保持和植被恢复、河湖违法行为的打击力度，严格河湖水域岸线管理。完善水行政执法与刑事司法的衔接。

4.深入开展水法治宣传教育

加强国情水情教育，逐步将节水纳入国家宣传、国民素质教育和中小学教育活动，向全民普及节水知识，增强全社会的水忧患意识和水法治观念。加强领导干部和机关工作人员学法用法制度建设，为水资源短缺、水生态损害、水环境污染、水事纠纷等问题的解决创造良好水法治环境。

# 五、深化水利和投资融资改革

- （一）全面深化水价水权改革

1.全面深化水价改革

深入推进农业水价综合改革，完成供水成本测算，分别对大、中、小型灌区确定的合理农业水价，通过实行农业用水定额管理，逐步推行分档水价制度，实行超定额累进加价制度，促进灌区农业节水；地下水地区严格实行农业用水定额管理，在总量控制范围内参照灌区逐步实行超定额累进加价制度。建立健全充分反映供水成本、激励提升供水质量、促进节约用水的城镇供水价格形成机制和动态调整机制，全面推行超定额累进加价制度。

2.深化水资源税改革

严格落实水资源税改革，对超定额、超计划用水累进加征水资源税；在集中供水覆盖范围内和地下水超采区取用地下水的，以及高耗水特种行业取用水的，按照高标准征税；落实水资源税征收优惠政策，对取用再生水的和规定限额内的农业生产取用水，免征水资源税。

3.建立农业水权制度

农业初始水权分配和农业用水确权是农业水价综合改革的基础，完善市、旗区两级农业水权分配细化方案，逐步把指标细化分解到农村集体经济组织、农民用水合作组织、农户等用水主体；实行总量控制，鼓励用户转让节水量；逐步完善落实地下水灌溉区水权的确认和水权证的发放。

4.建立农业用水精准补贴和节水奖励机制

鄂尔多斯市农牧业发展涉及灌区、牧区等节水灌溉工程，各地工程设施、用水管理、财力状况等差别较大，出台补贴奖励政策，由各地结合自身实际确定，逐步建立适宜于农民用水协会管理的农业用水补贴和节水奖励机制。

- （二）推进水利工程管护改革

1.明晰工程产权和管理维护责任

明晰水利工程所有权、使用权，完成工程产权移交，对集体受益的小型水利工程产权可移交农民用水组织，确认管护主体和管护责任；发放所有权证、使用权证、签订水利工程管理维护责任书等，并做好信息统计和档案管理，全面深化水利工程管理体制改革。

2.深化小型水利工程管护改革

制定旗区小型水利工程管护改革方案，围绕产权、管护、经费投入、管理模式等关键环节，重点做好出让产权、落实管理权、搞活经营权、放开建设权等改革，确保小型水利工程的安全运行和效益发挥。

3.水利工程管护改革激励机制

建立水利工程管护改革考核激励机制，制定改革工作考核办法、奖励办法等，对改革试点单位和项目纳入年度目标考核评比，对社会团体、法人、村集体投资修建的工程，可采取“一事一议”奖补、“以奖代补”等形式给予补助。

- （三）深化水利投资融资改革

1.积极争取中央预算内水利投资

公共财政是水利投入的主渠道，做好项目前期工作，积极争取中央预算内水利投资；进一步明确自治区本级与地方财政事权划分和出资比例，逐步完善自治区和地方共同投入机制。

2.发挥专项债券带动作用和金融机构市场化融资优势

加强专项债券等金融资金利用，大中型水利工程积极争取对地方债券额度，发挥好专项债券对工程项目实施的带动作用，利用好金融机构市场化融资优势，将具有一定收益来源的公益性水利项目列入地方政府水利专项债券的优先支持范围，择优筛选融资项目主体，统筹安排偿债准备金，保证按时偿还到期水利债券。

3.充分利用水利金融政策

加强同银行等金融机构的协调，用足用好重大水利工程抵押补充贷款、重大基础设施专项建设基金等优惠政策、水利中长期贷款等多项水利政策性贷款，拓宽金融渠道；积极利用商业贷款，适当通过发行企业债券、中期票据、短期融资券等方式满足水利建设不同期限的资金需求。

# 六、强化项目支撑和投资拉动

- （一）加强项目前期工作

“十四五”期间要建立项目前期工作管理平台，实现项目前期工作基本信息、进展情况、工作推进情况等信息的及时更新，及时增补条件成熟的项目，提高项目库的科学性和有效性。

深入开展重点水利工程项目论证，切实把前期工作做好，针对工程建设的重大问题，从建设条件、经济技术指标、社会和生态环境等方面进行综合论证，合理确定工程建设目标任务、规模和标准，优化设计方案，促进工程建设与经济社会发展和生态环境保护的共赢。要切实保障重点水利项目前期工作经费投入，按照规定的时间节点要求，加强与有关部门的沟通衔接，积极推进项目前期工作进度，确保前期工作质量。做到储备一批、开工一批、建设一批，发挥一批效益，形成项目谋划储备滚动衔接机制。

- （二）推进重点项目建设

“十四五”期间，要抢抓黄河流域生态保护和高质量发展的有利契机和历史机遇，以全面提升鄂尔多斯市水安全保障能力为目标，围绕补齐水利基础设施短板，强化涉水事务监管能力建设，全面规划水安全保障建设项目，积极申报项目并筹措资金，充分发挥水利重点项目建设在全市经济社会高质量发展中的基础支撑作用。

为保证“十四五”期间规划项目科学有序、精准推进，按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，将全市项目建设优先等级划分为A、B、C三类，有效推进项目落地。A类为“十四五”期间内优先审批建设的项目；B类为完善相关工作后审批建设的项目；C类为需进一步论证和落实建设条件后适时审批建设的项目。“十四五”期间纳入自治区“十四五”水安全保障规则重点实施项目共14项，总投资209.54亿元，“十四五”期间投资170.25亿元。从投资结构来看，“十四五”期间供水保障能力建设投资3.29亿元，占比为1.9%；防洪排涝能力建设投资62.29亿元，占比36.60%；水土流失综合治理项目投资61.09亿元，占比35.90%；水生态环境修复项目投资43.58亿元，占比25.60%。“十四五”期间，重点项目规划投资情况见表6-1。

表6-1  “十四五”水安全保障规划重点项目投资

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 总投资 | “十四五” 期间投资 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 209.54 | 170.25 |
| （一） | 供水保障能力建设 | 3.79 | 3.29 |
| 1 | 鄂尔多斯市南岸灌区续建配套与现代化改造 | 3.79 | 3.29 |
| （二） | 防洪排涝能力建设 | 68.19 | 62.29 |
| 1 | 黄河内蒙古段防洪工程（三期） | 55.81 | 55.81 |
| 2 | 昭君坟蓄滞洪区维修加固工程 | 3.50 | 0.30 |
| 3 | 蒲圪卜蓄滞洪区维修加固工程 | 3.80 | 1.70 |
| 4 | 杭锦淖尔蓄滞洪区工程维修加固 | 3.54 | 3.54 |
| 5 | 巴图湾水库除险加固工程 | 1.54 | 0.94 |
| （三） | 水土流失综合治理 | 61.09 | 61.09 |
| 1 | 黄河内蒙古十大孔兑生态治理工程 | 53.87 | 53.87 |
| 2 | 淤地坝建设项目（含黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程） | 7.22 | 7.22 |
| （四） | 水生态环境修复 | 76.47 | 43.58 |
| 1 | 杭锦旗库布其沙漠重点水生态综合治理工程 | 8.92 | 8.92 |
| 2 | 黄河滩区移民项目 | 6.93 | 2.94 |
| 3 | 红碱淖湿地综合治理工程 | 1.2 | 1.2 |
| 4 | 晋陕蒙砒砂岩区黄甫川等黄河五条支流沙棘生态减沙工程 | 1.61 | 1.61 |
| 5 | 窟野河水生态综合治理工程 | 34.83 | 17.42 |
| 6 | 无定河水生态综合治理工程 | 22.98 | 11.49 |

- （三）保障项目资金落实

“十四五”规划项目共计187项，规划总投资329.07亿元，“十四五”期间投资264.65亿元，其中A类项目116项，规划总投资221.76亿元，“十四五”期间投资187.45亿元；B类项目24项，规划总投资79.82亿元，“十四五”期间投资50.41亿元；C类项目47项，规划总投资27.49亿元，“十四五”期间投资26.79亿元。

“十四五”期间项目投资结构上来看，供水保障能力建设工程35项，投资36.55亿元，占总投资的13.81%；防洪保障能力建设工程85项，投资86.49亿元，占总投资的32.68%；水土保持和水环境治理工程49项，投资137.33亿元，占总投资的51.89%；水利信息化等其他项目18项，投资4.3亿元，占总投资1.62%。

“十四五”期间项目从各旗区投入来看，康巴什区2项，投资1.63亿元，占总投资0.62%；东胜区17项，总投资15.84亿元，占总投资5.98%；伊金霍洛旗10项，总投资9.1亿元，占总投资3.44%；达拉特旗29项，投资44.31亿元，占总投资16.74%；准格尔旗15项，投资22.72亿元，占总投资8.58%；杭锦旗18项，投资41.33亿元，占总投资15.62%；鄂托克旗41项，投资19.87亿元，占总投资7.51%；鄂托克前旗16项，投资12.89亿元，占总投资4.87%；乌审旗17项，投资9.91亿元，占总投资3.74%；市本级21项，总投资87.07亿元，占总投资的32.90%。

表6-2  “十四五”水安全保障规划投资

单位：亿元

| 序号 | 项目类型 | 项目合计(个) | 项目建设优先等级 |  |  | 总投资 | “十四五”期间投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C |  |  |
|  | 合计 | 187 | 116 | 24 | 47 | 329.07 | 264.67 |
| （一） | 供水保障能力建设 | 35 | 18 | 9 | 8 | 37.74 | 36.55 |
| 1 | 重点水源工程建设项目 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12.67 | 12.67 |
| 2 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 8 | 8 |  |  | 2.52 | 2.52 |
| 3 | 大型灌区续建配套与现代化改造工程 | 2 |  | 2 |  | 3.79 | 3.29 |
| 4 | 乡镇抗旱水源工程建设项目 | 3 | 3 |  |  | 0.23 | 0.23 |
| 5 | 城市备用水源工程 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10.03 | 10.03 |
| 6 | 水资源精细化配置工程 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8.50 | 7.81 |
| （二） | 防洪保障能力建设 | 85 | 43 | 5 | 37 | 116.81 | 86.49 |
| 7 | 大江大河堤防 | 4 | 4 |  |  | 29.15 | 29.15 |
| 8 | 大江大河河道整治 | 4 | 4 |  |  | 26.66 | 26.66 |
| 9 | 蓄滞洪区建设与空间整治项目 | 3 | 3 |  |  | 10.84 | 5.54 |
| 10 | 城市防洪排涝提升工程 | 3 | 2 |  | 1 | 27.80 | 3.88 |
| 11 | 中小河流治理项目表（200km2以上） | 23 | 20 |  | 3 | 9.81 | 9.31 |
| 12 | 中小河流治理项目表（200km2以下） | 28 |  |  | 28 | 3.81 | 3.81 |
| 13 | 山洪灾害防治（重点山洪沟治理） | 5 |  |  | 5 | 0.53 | 0.53 |
| 14 | 病险水库除险加固 | 7 | 5 | 2 |  | 2.50 | 1.90 |
| 15 | 病险水闸除险加固 | 3 |  | 3 |  | 1.27 | 1.27 |
| 16 | 病险淤地坝除险加固 | 5 | 5 |  |  | 4.44 | 4.44 |
| （三） | 水土保持和水生态环境治理 | 49 | 37 | 10 | 2 | 170.22 | 137.33 |
| 17 | 地下水超采区治理与修复项目 | 4 | 4 |  |  | 5.96 | 5.96 |
| 18 | 河湖湿地治理与修复工程 | 14 | 5 | 9 |  | 79.70 | 50.79 |
| 19 | 河湖空间管控工程建设项目 | 3 | 3 |  |  | 6.92 | 2.94 |
| 20 | 水源涵养与水土保持建设项目 | 19 | 19 |  |  | 68.03 | 68.03 |
| 21 | 水源地安全保障达标建设项目 | 5 | 5 |  |  | 1.66 | 1.66 |
| 22 | 农村水系综合整治项目 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7.95 | 7.95 |
| （四） | 其他项目 | 18 | 18 |  |  | 4.30 | 4.30 |
| 23 | 水利信息化项目 | 2 | 2 |  |  | 2.1 | 2.1 |
| 24 | 水利基础科学研究项目 | 13 | 13 |  |  | 0.9 | 0.9 |
| 25 | 强监管 | 3 | 3 |  |  | 1.30 | 1.30 |

表6-3  “十四五”期间水安全保障规划旗区投资

单位：亿元

| 行政区划 | 项目数 | “十四五”期间投资 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 187 | 264.67 |
| 康巴什区 | 2 | 1.63 |
| 东胜区 | 17 | 15.84 |
| 伊金霍洛旗 | 10 | 9.10 |
| 达拉特旗 | 29 | 44.31 |
| 准格尔旗 | 15 | 22.72 |
| 杭锦旗 | 18 | 41.33 |
| 鄂托克旗 | 42 | 19.87 |
| 鄂托克前旗 | 16 | 12.89 |
| 乌审旗 | 17 | 9.91 |
| 市本级 | 21 | 87.07 |

“十四五”期间，规划项目投资主要以国家资金为主，结合近年来国家投资重点方向和领域及标准，拟争取国家投资211.74亿元，占总投资的80.0%。同时坚持综合施策、创新融资模式、整合相关渠道资金，多渠道筹措资金，包括中央补助基金、地方自筹、引入金融信贷及社会资本金等。鄂尔多斯市“十三五”期间水利建设投资83.31亿元，“十四五”期间水安全规划投资264.67亿元，“十四五”期间规划投资是“十三五”期间投资的3.17倍，考虑价格因素和水安全保障需求等影响，经测算并平衡各旗区的投资，投资估算基本合理。

# 七、规划环境影响评价

根据鄂尔多斯市环境特点及水利工程建设、流域综合治理开发造成的影响，识别规划的环境影响，以改善环境质量和保障生态安全为目标，论证规划的生态环境影响合理性，明确不良生态环境影响的减缓措施，提出生态环境保护建议和管控要求，为规划决策和规划实施过程中的生态环境管理提供依据。

- （一）环境状况

1.环境特点

鄂尔多斯市属于典型的温带大陆性气候。自然地理环境特点西北高东南低，地势起伏不平，东北西三面北黄河环绕，南与黄土高原相连。地貌类型多样，境内包括平原、丘陵山区、波状高原、毛乌素沙地及库布齐沙漠五大类型地貌。

一是生态环境脆弱。境内生境类型多样，分布有森林、草原、沙漠、河流、湖泊、湿地等自然生态系统和农田、水库等人工生态系统，整体生态环境脆弱，经济社会发展与生态环境保护矛盾突出。

二是水资源与经济发展矛盾突出。区域人均水资源量、耕地水资源量水平较低，生态环境建设保护对水资源的需求较大，但区域水资源相对不足。随着经济快速发展和人口增长，水资源与社会经济发展协调程度相对较低，水资源逐渐成为社会经济发展的限制因素。

三是水资源空间分布不均，开发利用程度高，局部地区人口、生产力、耕地和生态环境与水资源不相协调，出现区域水资源紧缺问题。四是经济社会发展相对滞后，区域发展不均衡，境内土地、矿产资源、能源资源十分丰富，在全国经济社会发展和边疆繁荣稳定大局中具有重要的战略地位，随着经济社会的快速发展，对水资源的需求持续增加，对生态环境对造成的压力不断加大。

2.“十三五”规划环境影响分析

“十三五”以来，鄂尔多斯市遵循新时期治水思路，立足市情水情，以重点水利项目为抓手，着力打造防洪抗旱减灾、节约用水、城乡供水、农村水利、水生态环境保护和水利改革管理多功能协同的水网体系，取得了较大的经济、社会和环境效益，但在水利工程建设和流域治理开发过程中也带来了一定的不利影响。

（1）有利环境影响。一是全面提升了境内黄河鄂尔多斯流域和区域的防洪抗旱减灾能力，尤其是国家重点水利工程黄河二期防洪工程鄂尔多斯段竣工验收，有力保障了重点地区防洪防凌安全和人民群众生命财产安全，使河道内外的生态系统相对稳定发展，避免了洪凌干旱灾害对经济社会和生态系统带来毁灭性灾害。二是进一步落实最严格水资源管理制度，强化水资源对经济社会发展的刚性约束。总量控制方面，用水总量达到控制目标标准；效率控制方面，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量下降明显，农田灌溉水有效利用系数逐年提高；水功能区限制纳污方面，国家考核重要水功能区达标率不断提升。三是通过优化流域区域水利发展布局，推进水利工程、农村水利基础设施建设，推进城乡供水一体化、农村供水规模化标准化建设。在实施农牧业“三区”规划基础上，通过“小建设，大保护”的牧区水利节水灌溉人工草地建设，结合禁牧休牧和划区轮牧等措施，创建了补饲舍饲结合的草地生态畜牧业发展模式，在保护草原生态和提高牧民收入水平方面成效显著，促进了人民群众生活质量提高和经济社会发展。四是加强水生态治理与保护，深入开展水土保持生态建设，区域河湖流域环境明显改善，区域江河湖泊水功能区水质达标率稳步提高，新增水土流失综合治理面积稳定增长，地下水超采得到严格控制，严重超采区超采量得到有效退减，水生态环境持续明显向好。

（2）不利环境影响。一是流域堤防工程建设在保护人民财产安全的同时，改变了河岸带自然生态环境条件、河湖天然水文情势以及水生态环境，进而对水生、陆生生物产生一定影响。二是农业节水工程的实施，减少了沿程和田间渗漏，对输水渠沿途的植物生长和地下水的补给带来不利影响，特别是干旱半干旱地区灌区地下水补给量的减少，对灌区植物生长带来不利影响。三是农田地下水灌溉面积快速扩张，造成部分区域地下水超载问题严重，引发地下水位持续下降。四是局部地区水资源过度开发利用，导致河流部分段落断流。

- （二）影响识别

1.环境保护要求

要坚持生态优先、绿色发展，坚持保护为主，防治结合，处理好水与生态系统中其他要素的关系，把河流生态系统作为一个有机整体，统筹规划山水林田湖草沙合理配置与协调保护。工程建设应充分考虑自然保护区、重要湿地、重要鱼类保护区、生态脆弱区等环境敏感保护对象的功能要求，满足环境功能区划要求，严守生态保护红线，不得触碰资源利用上线。工程建设应与区域、流域规划要求相协调，流域的治理开发要利于促进流域人水和谐发展，维护河湖健康生命和天然草原生态环境，实现河湖健康功能和天然草原的永续利用，以防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化为目标，促进鄂尔多斯市经济社会的可持续发展。

2.环境影响识别

根据规划拟定的水资源节约保护、供水工程保障、防洪排涝、水库除险加固、淤地坝建设、水生态治理、水土保持、水旱灾害防御、黄河南岸灌区、牧区草原生态保护等工程布局，对可能引起的有利、不利环境影响进行识别，详见表7-1。

表7-1  环境影响识别

| 任务 | 主要方案及内容 | 环境因素 | 可能的有利环境 影响 | 可能的不利环境影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水能力保障建设 | 引调水工程 大中型灌区续建配套与现代化改造工程 水资源节约与保护 农村饮水安全巩固提升工程 | 水文情势、水资源配置、节约用水、供水工程、草原生态保护。 | 提高用水效率，促进节水型社会建设；缓解水资源供需矛盾，改善生活生产供水条件；增加有效灌溉面积，促进农业生产发展；保障农牧区饮用水安全、保障生态环境用水。 | 用水量增加带来的水环境风险。 跨流域调水工程对调出区的水资源影响以及对调入区增加水污染风险影响；农业节水对水盐平衡的影响。 |
| 防洪提升 | 大江大河大湖堤防建设与河道整治 蓄滞洪区建设与空间整治 中小河流治理 城市防洪工程 病险水库除险加固 | 防洪作用、水文情势变化、土地占用。 | 保障流域及地区防洪安全，为经济社会发展提供条件避免洪凌灾害带来的灾难改善生活、生产供水条件为经济社会发展提供水资源支撑。 | 加剧河道渠化和人工化程度。 |
| 河湖及区域生态环境治理保护修复 | 重点河湖生态保护修复 水土流失综合治理 地下水超采区综合治理 河湖水系连通 | 水质改善、生态环境改善、湖泊湿地保护与修复、重要鱼类保护河段修复。 | 改善河湖生态环境，林草植被盖度增加，缓解地下水超采，改善农村水环境。 | 无 |
| 涉水事务管理 | 完善体制机制 建立健全法制 增强管理能力 | 涉水事务管理体系实施。 | 为供水、水资源配置、水资源保护、河湖生态环境保护提供保障措施。 | 无 |

3.环境制约因素

根据环境影响识别结果，规划的重点任务是水库、控制性水利枢纽等工程将对河段生态环境产生较为显著的影响，尤其是黄河内蒙古段三期防洪工程等重大水利工程建设，可能在生态保护红线、永久基本农田等方面存在生态环境制约因素，结合工程所在区域、河段的环境状况及功能定位，需遵循相关环境保护原则和要求。

- （三）影响分析

“十四五”水安全规划实施后，可进一步完善水利基础设施网络，提高供水保障、水资源合理配置利用、水旱灾害的防御和河湖生态环境的保护修复能力，保障经济社会发展，改善生态环境。

一是重大水利工程建设可以进一步完善水利基础设施网络，增强水安全保障能力。全面推进农业节水工程改造及建设，提高农业灌溉效率效益，推进水资源节约集约利用，提高区域流域水资源的承载能力。重点水源工程建设，整合供水资源，提升供水安全保障能力和抗旱应急能力。防洪提升工程将全面提升流域和区域的防洪减灾能力，有力保障重点地区防洪安全和人民群众生命财产安全。

二是农村水利设施巩固提升工程，提高农村饮水安全及保障水平，完善农村水利基础设施体系，改善农村水生态环境质量，推动城镇供水设施向农村延伸。实施农牧区饮水巩固提升工程，将进一步改善农牧区供水条件，充分保障水源稳定和水质改善，为打赢脱贫攻坚战提供强有力的支撑和保障。

三是河湖及生态治理保护修复工程将有力改善河湖生态健康。推进水土保持生态建设，将有效控制和减少重点防治地区水土流失。加强重点河湖生态环境治理保护，强化地下水超采区综合治理，将有效改善河湖生态环境，遏制地下水超采局面。通过规划的实施，地下水严重超采区全面得到缓解，水生态系统健康和水生态环境质量得到进一步改善。

规划期内，大中型灌区节水改造等重大水利工程建设可能对局部带来一些不利环境影响。重大水利工程建设将在一定程度上改变陆域水循环过程、河湖水文情势及水生态环境；跨流域调水工程可能影响调出区水资源配置，增加调入区水污染风险；大中型灌区节水改造等建设运行，减少了沿程和田间的渗漏，可能对输水渠沿途的植物生长和地下水的补给带来不利影响；灌区退水的减少，可能对灌区盐分平衡带来一定的影响。灌区扩建和取水可能导致河流和地下水循环状况的改变，产生土壤潜育化和次生盐碱化，并对河道生态环境造成一定的不利影响。

- （四）对策建议

规划实施过程中，局部河段、区域，部分水利工程的实施仍然会对环境产生一定的不利影响，要高度重视建设项目环境影响评价等工程建设前期工作，采取相应的生态保护措施，并根据生态环境对规划实施的响应及时调整实施方式，强化对工程规划、设计和管理全过程的监管，最大程度地减免规划实施的不利环境影响。

1.坚持早期介入

环境影响评价应在规划编制的早期阶段介入，在规划前期研究和方案编制、论证、审定等关键环节和过程中充分互动，不断优化规划方案，提高环境合理性。评价工作要充分衔接“三线一单”成果，分类指导规划所包含建设项目的布局和生态环境准入。

2.严格审批制度

鄂尔多斯市 “十四五”水安全保障规划的具体建设项目，必须严格按照环境影响评价法和建设项目环境保护管理的规定，进行各单项建设项目的环境影响评价，提出项目实施具有可操作性的环境保护措施，将项目实施产生的不利影响减小至最低，并严格执行“三同时”管理制度。在河道整治中，要坚决避免束窄河道、减少行洪断面，以及河流渠道化的倾向，尽量保持河道自然形态，提倡采用与环境保护相结合的生态型河道治理措施，护坡、护岸尽量采用植物措施和天然材料、生态复合材料，注意与城市景观、生态环境的协调。

3.坚持量水而行

牢固树立“量水而行”发展理念，以水定需，强化水资源承载能力刚性约束。综合施策逐步压减地下水灌溉规模，推进农牧业节水增效，加强工业节水减排，加强城镇节水降损，减少对水资源的过度消耗，逐步退还挤占的河道内生态环境用水和超采的地下水。加强有关专项规划的水资源论证，使城乡布局、农牧业灌溉、人口规模、产业结构等与水资源禀赋条件及水环境承载能力相协调。在水资源配置中，要统筹生活、生产、生态用水需求，兼顾上下游、左右岸、干支流，保障河流的基本生态环境用水要求，维持湖库和地下水的合理水位，为经济社会高质量发展提供优质的水资源保障。

4.进行跟踪评价

对规划实施过程中、完成后的环境状况进行监测与跟踪评价，验证规划环境影响评价结论及环保对策与建议的效果，根据实际环境影响变化调整原有环保措施和环评工作，及时总结经验与教训，为今后的规划环境影响评价提供有效的经验和参考。环境监测与跟踪评价应遵循全面性、重点突出、协调一致和经济可操作性原则，要能反映出鄂尔多斯市代表性强以及重点关注的环境因子，力求监控主要环境因子的动态变化，以协调规划与环境保护之间的关系。

5.开展专题研究

规划建设的重大水利工程主要涉及供水保障能力建设工程、防洪提升工程、主要河湖及区域生态环境治理保护修复工程等，工程开发建设要严格贯彻落实“山水林田湖草沙”是一个生命共同体的理念。凡涉及自然保护区、饮用水源保护区、生态敏感脆弱区等环境敏感区的，须坚守发展、生态、民生“三条底线”，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，针对重大水利工程建设的环境敏感问题开展专题研究，提出明确、有效、可操作性强的环境保护措施，减少开发建设活动对生态空间的挤占，合理避让环境敏感和脆弱区域，使水利工程建设与生态环境承载能力相适应，提升生态系统稳定性和生态服务功能。

6.优化工程设计

要优化工程设计，减缓和控制水利工程建设可能产生的不利影响。河道整治工程要在确保防洪安全的基础上，充分考虑水生态环境保护和修复的需要，采取生态友好型的工程方案、材料和施工工艺，尽量不阻断河道内地表水与地下水的连通；重要支流与中小河流的堤防建设要充分预留河湖三角洲空间。蓄滞洪区规划设计要与湿地建设相结合，通过加强治污、截污措施保护库区水源地水质安全；灌区工程的防渗材料选择和渠道衬砌率要充分考虑区域地下水生态环境的要求；要加强灌区农业面源污染控制，对退水采取生态净化处理等措施，减轻退水对受纳河流的不利影响。

7.开展公众参与

公众参与是环境影响评价的重要组成部分，也是完善民主、科学决策的一种有效途径。公众参与的目的就是让规划影响区域内的社会各界公众尽可能了解规划对环境的影响，调查并听取他们对规划编制的意见以及公众认为规划给他们的生产、生活带来的利与弊，并了解他们对规划措施等方面的意见，力求在规划实施过程中取得当地各界的配合与支持，使环境影响评价更加符合实际，同时也为决策提供依据。

# 八、规划实施效果

- （一）强化农业节水效果，缓解了工业供需水矛盾

《规划》针对鄂尔多斯市工业供需水矛盾突出的问题，对黄河南岸灌区实施续建配套与现代化节水改造工程，通过防渗措施减少渠道渗漏量，配套灌区分水、配水、量水建筑物，修复病险工程，减少建筑物渗漏损失，建立智慧水管理体系，进一步实践水权转换和交易的市场化举措。在充分利用好国家分配的引黄河水指标的同时，逐渐减少农田灌溉的引黄河用水量，将节余的水量转让给工业和生活用水，逐步构建集约水安全利用体系。同时，能源重化工基地建设与碳中和要求的矛盾将缓解工业用水紧张的局面。

- （二）节流开源，增强了生活用水安全抗风险能力

《规划》提出解决鄂尔多斯市供水能力不足的主要途径是节流和开源。通过加大城镇供水工程的建设力度，积极推行节水措施，减少水的浪费和损失，增强节水意识，将节水量和用水定额控制在经济社会发展水平和生活条件改善相适应的范围内。同时，规划了重点水源工程、城市备用水源、抗旱水源和农村饮水安全巩固提升等工程项目，增强了生活用水安全的抗风险能力。

- （三）防洪排涝减灾，保障持久水安澜优质水资源

《规划》拟实施黄河鄂尔多斯段防洪工程（三期），鄂尔多斯市沿黄河堤防基本建成二级堤防，防洪能力明显提高。黄河十大孔兑综合治理工程、黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程一期等项目实施，可扭转水沙不协调问题，减少下游淤积，对保障黄河持久水安澜优质水资源具有重大意义。同时，康巴什区、东胜区和鄂托克旗镇区防洪标准将得到提升。

- （四）构建健康水生态，改善宜居水环境及水文化

《规划》实施将逐步实现水资源可持续利用与水生态环境良性循环，有效防止水源枯竭、水污染和水生态系统恶化，基本消除城镇黑臭水体。农村水系综合治理将恢复河湖基本功能、修复河道空间形态、改善河湖水环境质量，营造生态安全、美丽乡村、适宜居住的农村河湖健康体系，建设河畅、水清、岸绿的美丽乡村，弘扬黄河水文化，改善农村生产生活条件和人居环境。

- （五）实施水土流失综合治理，显著提升监测能力

《规划》实施将完成水土保持治理措施面积4500km2，水土保持率达到65.8%；建立健全水土保持各项管理制度，推动地方政府主体责任和相关部门责任的落实；全面提升水土保持监测与监管能力，初步建成覆盖各类水土流失类型、黄河主要支流的监测网络体系，全面开展水土流失动态监测。

- （六）建立水利信息化平台，形成高效能监管体系

《规划》将水资源管理、水土保持监测、河湖长制、水利工程运行等监管工作与水利信息化技术深度融合，与水利厅、旗区信息化系统相结合，构建智慧水利信息化体系，提升水利数据中心数据处理、分析应用能力，全面提升鄂尔多斯市水利行业监管信息化水平，形成强有力的监管机制，建立务实高效的监管体系。

- （七）水利改革进一步推进，科技贡献率显著提高

《规划》实施将完善地方法律法规体系，深化价税改革，推动管护体制改革，深化水利投资融资机制改革。通过“科技兴蒙”计划等系统的开展水安全保障科学研究和成果转化工作，推动产学研用紧密结合，突破制约鄂尔多斯市水利发展的关键技术，提高科技贡献率，为鄂尔多斯市水安全保障体系建设提供科技支撑。

# 九、保障措施

- （一）组织保障

提高政治站位，加强组织领导。建立“政府领导、水利牵头、部门协作、上下联动”的工作机制，成立相关部门共同组成的工作小组，共同推动《规划》实施。全市各部门及各旗区要以《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》为指导，抓住“黄河流域生态保护和高质量发展”国家战略发展机遇，落实水利部“水利工程补短板，水利行业强监管”水利改革发展总基调，把握内蒙古自治区“科技兴蒙”与新一轮科技革命的机遇，提升鄂尔多斯市高质量发展水平。站位鄂尔多斯市全局的战略高度，深刻理解《规划》对经济社会发展的意义，加强水安全保障工作组织领导，建立组织保障体系，推动水安全保障的相关工作。

- （二）资金保障

按照“政府规划引导、搭建融资平台、争取信贷支持、市场机制运作”思路，发挥政府投入主导作用，建立多元化投资机制。《规划》实施责任主体应在保障落实中央、地方财政补助资金的同时，积极运用市场机制建立和完善多元化投入机制，统筹协调，整合社会各方资金。《规划》建设项目属于水利基础设施投资融资建设项目，在整个建设过程中，项目资金管理应实行公开、公平、公正的原则，接受社会监督，保证建设资金的合理使用，确保专款专用。

- （三）建设管理

做好项目前期工作。水利部门要组织做好工程勘察设计和调研论证工作，落实项目建设条件，强化项目前期工作，合理确定项目建设范围、内容、规模和标准，保证前期工作进度和质量。

建立项目责任制，加大督查考核力度。《规划》建设项目特别是重点建设项目，各旗区、各部门要建立项目责任制，形成层层有目标、级级有任务、人人有责任。协调解决推进过程中的重点和难点问题，定期评估规划项目建设效果，为《规划》顺利实施提供全周期的责任制保障。

落实工程建设管理各项制度。要全面实行项目法人制、招标投制、工程建设监理制和合同管理制的制度落实，进一步转变监管理念，完善事中事后监管体系，统一规范事中事后监管模式，建立以“双随机、一公开”监管为基本手段，以重点监管为补充，以信用监管为基础的新型监管机制，严肃查处违法违规行为。对项目竣工验收严格把关，强化考核机制和后评估制度。

保证工程建设质量。认真履行项目建设程序，全面落实安全生产责任制，将标准化管理贯穿到项目建设的每个环节，按照规划要求、工程技术标准和规范实施项目建设，加强项目实施全过程监管和社会监督，严把质量关，及时消除施工建设安全隐患，确保工程建设质量和效益。

- （四）跟踪评价

各级水行政主管部门对水安全保障项目建设、运行管理和监督检查，对实施效果适时进行评估，及时发现项目建设中存在的问题，开展《规划》实施年度、中期和期末评估。可适当调整规划中安排的项目，充分发挥跟踪评价和年度及中期检查效果。

市水利局以《规划》建设项目为抓手，以旗区水利局为联动平台，充分发挥鄂尔多斯市水利行业强监管的制度优势，指导并协调旗区水利局落实建设项目实施，同时监督旗区水利局的主体责任，跟踪做好水安全保障建设项目监督管理工作。